目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	17

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	34

四、主要环境影响和保护措施	43

五、环境保护措施监督检查清单	86

六、结论	88

建设项目污染物排放量汇总表	90

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产3000万件机械零部件搬迁项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2408-320214-89-05-729238 |  |  |
| 建设单位联系人 | 周飞 | 联系方式 | 15651583199 |
| 建设地点 | 无锡市新吴区硕放街道锡协路182号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 29 分 10.73 秒， 31 度30分 29.48 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3484机械零部件加工 | 建设项目 行业类别 | 三十一、通用设备制造业34 69.通用零部件制造348；其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无锡高新区（新吴区）数据局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 锡新数投备〔2024〕66号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 10 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 2025年7月至2025年10月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 7415 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《无锡新区高新区C区控制性详细规划鸿南—后宅北、鸿南—后宅南管理单元动态更新批后公布》 审批机关：无锡市人民政府 批复时间：2024年4月8日 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：《无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书》 审查机关：江苏省生态环境厅 审查文件：《省生态环境厅关于无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划（2022-2035年）环境影响报告书的审查意见》 审查文号：苏环审[2024]9号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、土地利用规划相符性 本项目位于无锡市新吴区硕放街道锡协路182号，根据《无锡新区高新区C区控制性详细规划鸿南—后宅北、鸿南—后宅南管理单元动态更新批后公布》，项目所在地为规划中的一类工业用地。故本项目与土地利用规划相符，且本项目具备污染集中控制条件，符合当地区域发展规划。 本项目地理位置图详见附图1，用地规划详见附图3。 2、园区产业定位相符性分析 无锡新区高新产业技术开发区重点打造集成电路、生物医药、智能装备、汽车零部件为核心的四大先进制造业，加快发展高端软件及数字创意、高端商贸两大现代服务业。本项目从事机械零部件的制造，所属行业类别为C3484机械零部件加工，未列入高新区负面清单，符合园区产业定位。 3、与规划环评相符性分析 表1-1 本项目与规划环评审查意见的对照表 序号; 审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; 严格空间管控，优化空间布局。高新区内绿地及水域在规划期内禁止开发利用。落实《报告书》提出的现有环境问题整改措施，加快推进正大万物城、旺庄南片部分区域邻近居民区企业退出进程，诺翔新材料、复恩特生物、益明光电等7家企业于2025年底前关闭退出，减缓区内工居混杂矛盾。强化工业企业退出和产业升级过程中的污染防治、生态修复。严格落实企业卫生防护距离要求，企业卫生防护距离内不得规划布局敏感目标。加强工业区与居住区生活空间的防护，推进区内空间隔离带建设，确保高新区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调。; 本项目位于无锡市新吴区锡协路182号，建设项目地块属于工业用地。本项目防护距离为生产车间外周边50米，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。; 相符. 2; 严守环境质量底线，实施污染物排放限值限量管理。落实国家和江苏省关于大气、水、土壤、噪声污染防治、区域生态环境分区管控、工业园区（集中区）污染物排放限值限量管理相关要求，建立以环境质量为核心的污染物总量控制管理体系，实施主要污染物排放浓度和总量“双管控”。2025年，高新区环境空气细颗粒物（PM2.5）年均浓度应达到25微克/立方米；纳污水体周泾浜、梅花港应稳定达到IV类水质标准，京杭运河（江南运河）稳定达到III类水质标准。; 本项目位于高新区C区，各污染物落实污染防治措施后，对周围影响较小。; 相符. 3; 加强源头治理，协同推进减污降碳。严格落实生态环境准入清单，落实《报告书》提出的生态环境准入要求，严格限制与主导产业不相关且排污负荷大的项目入区，执行最严格的废水、废气排放控制要求。强化企业特征污染物排放控制、高效治理设施建设，落实精细化管控要求，有效防治集成电路、智能装备等产业的酸雾、异味污染。引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。全面开展清洁生产审核，推动重点行业依法实施强制性审核，引导其他行业自觉自愿开展审核，不断提高现有企业清洁生产和污染治理水平。根据国家和地方碳减排、碳达峰行动方案和路径要求，推进高新区绿色低碳转型发展，优化产业结构、能源结构、交通运输等规划内容，实现减污降碳协同增效目标。; 本项目采取有效的污染防治措施，产生的废气经处理后达标排放，生活污水经化粪池处理后接管至梅村水处理厂处理，生产废水（磁力抛光废水、清洗废水、去毛刺废水）经污水处理站处理后回用，不排放，固废实现“零”排放。; 相符. 4; 完善环境基础设施建设，提高基础设施运行效能。加强对区内污水、雨水管网敷设情况的排查，完善区域雨污水管网建设。加快新城水处理二厂扩建工程和梅村水处理厂提标改造工程建设，确保工业废水与生活污水分类收集、分质处理。开展区内入河排污口排查及规范化整治，建立名录，强化入河排污口监督管理，有效管控入河污染物排放。加强高新区固体废物资源化、减量化、无害化处理，一般工业固废、危险废物应依法依规收集、处理处置，做到”就地分类收集、就近转移处置＂。针对区内科创平台、研发基地等小微企业继续推广危废“智能桶＂，提升园区危废监管智能化水平。; 本项目位于无锡市新吴区锡协路182号，为租用厂房，雨污分流，本项目生活污水经化粪池处理后接管至梅村水处理厂处理，生产废水（磁力抛光废水、清洗废水、去毛刺废水）、日常维护废水经污水处理站处理后回用，不排放，固废实现“零”排放。; 相符. 5; 建立健全环境监测监控体系。开展包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的长期跟踪监测与管理。结合区域跟踪监测情况，动态调整高新区开发建设规模和时序进度，优化生态环境保护措施，确保区域环境质量不恶化。对于企业关闭、搬迁遗留的污染地块应依法开展土壤污染状况调查、治理与修复工作。严格落实环境质量监测要求，建立高新区土壤和地下水隐患排查制度并纳入监控预警体系。探索开展新污染物环境本底调查监测，依法公开新污染物信息。指导区内企业规范安装在线监测设备并联网，推进区内排污许可重点管理单位自动监测全覆盖；暂不具备安装在线监测设备条件的企业，应做好委托监测工作。积极推进氯化物污染物排放及水环境质量的监测监控，区内重点涉氟企业雨水、污水排放口应安装氟化物自动监控系统并联网。; 本项目为新建（迁建）项目，位于无锡市新吴区锡协路182号，为租用厂房。本项目不涉及氟化物。; 相符. 6; 健全环境风险防控体系，提升环境应急能力。进一步完善高新区突发水污染事件风险防控体系建设，确保“小事故不出厂区、大事故不出园区”。加强环境应急基础设施建设，配备充足的应急装备物资，提高环境应急救援能力。建立健全环境风险评估和应急预案制度，定期开展环境应急演练，完善环境应急响应联动机制，提升应急实战水平。建立突发环境事件隐患排查长效机制，定期排查突发环境事件隐患，建立隐患清单并督促整改到位，保障区域环境安全。重点关注并督促指导涉重金属企业构筑“风险单元－管网、应急池－厂界”环境风险防控体系，严防涉重金属突发水污染事件。; 本项目为新建（迁建）项目。位于无锡市新吴区锡协路182号，属于工业用地，为租用厂房，厂区内雨污分流。本项目建成后拟落实各项环境风险防范措施，加强环境管理能力建设。; 相符. 综上，本项目与规划环评要求相符。 |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 本项目属于C3484机械零部件加工。经查实，本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2024年本）中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《江苏省产业结构调整限制淘汰和禁止目录（2018年本）》中限制淘汰和禁止类；不属于《无锡市制造业转型发展指导目录（2012年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类；不属于《无锡市内资禁止投资项目目录》（2015年本）中禁止投资项目。本项目符合国家和地方的产业政策。 本项目不属于《环境保护综合名录》（2021年版）中“高污染、高环境风险产品名录”，亦不属于高耗能行业。 综上，本项目符合国家和地方的产业政策。 2、太湖水污染防治相关法规相符性分析 （1）太湖流域保护区等级确定 根据《江苏省太湖水污染防治条例（2021修正）》，太湖流域划分为三级保护区：太湖湖体、沿湖岸5公里区域、入湖河道上溯10公里以及沿岸两侧各1公里范围为一级保护区；主要入湖河道上溯50公里以及沿岸两侧各1公里范围为二级保护区；其他地区为三级保护区。根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发[2012]221号），“太湖流域除一二级保护区以外的区域为三级保护区”。建设项目位于太湖流域三级保护区内。 表1-2 本项目与太湖流域相关条例相符性分析情况表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）; 第二十八条“禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭”。; 本项目属于C3484机械零部件加工，主要生产机械零部件，不属于造纸、制革、酒精、淀粉等行业。; 相符. 第二十九条“新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）新建、扩建化工、医药生产项目；（二）新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；（三）扩大水产养殖规模”。; 本项目距离望虞河清水通道维护区边界约5100米。; 不涉及. 第三十条“太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为”。; 本项目距离太湖9.2km，望虞河5.2km。; 不涉及. 《江苏省太湖水污染防治条例》; 第四十三条规定：太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；（二）销售、使用含磷洗涤用品；（三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物；（四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等；（五）使用农药等有毒物毒杀水生生物；（六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾；（七）围湖造地；（八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动；（九）法律、法规禁止的其他行为。; 本项目位于太湖流域三级保护区内。不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀类项目。本项目生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。固体废物分类收集和处理处置，不随意倾倒，厂区内设置专门的危废仓库和一般固废仓库；本项目不涉及违法建设行为。; 相符. 由上表可知：本项目建设与《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》要求相符。 3、“三线一单”相符性分析 ①生态红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）将生态保护红线分为陆域生态保护红线和海域生态保护红线共两大类，陆域生态保护红线主要有自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的一级保护区、地质公园的地质遗迹保护区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护地、水产种质资源保护区的核心区、重要湖泊湿地的核心保护区域；海域生态保护红线主要有自然保护区、海洋特别保护区、重要河口生态系统、重要滨海湿地、重要渔业海域、特殊保护海岛、重要滨海旅游区、重要砂质岸线及邻近海域。 根据《江苏省生态空间管控区域规划（苏政发〔2020〕1号）》将江苏省具有重要生态服务功能的区域分为自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、湿地公园、饮用水水源保护区、海洋特别保护区、洪水调蓄区、重要水源涵养区、重要渔业水域、重要湿地、清水通道维护区、生态公益林、太湖重要保护区、特殊物种保护区等15种类型。 本项目位于无锡市新吴区锡协路182号，结合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）或《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知（苏政发[2020]1号）》，本项目与国家级及江苏省生态红线最近保护目标之间关系见下表。 表1-3 重要生态功能区一览表 环境要素; 生态红线名称; 方位; 距离（m）; 区域范围; 生态红线类别. 生态环境; 无锡梁鸿国家湿地公园; 东; 3800; 无锡梁鸿国家湿地公园总体规划中确定的范围（包括湿地保育区和恢复重建区）。; 江苏省生态国家级生态保护红线规划区域. 望虞河（无锡市区）清水通道维护区; 东南; 5100; 望虞河水体及其两岸各100米。面积6.11km2。; 生态空间管控区域. 由上表可知，项目选址符合《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）以及《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）中的相关要求。 ②与《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）、《2023年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》（环办环评函﹝2023﹞81 号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）相符性分析 根据《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评[2024]41号）：建设项目开展环评工作初期，应分析与生态环境分区管控要求的符合性，对不满足要求的，应进一步论证其生态环境可行性，优化调整项目建设内容或重新选址。建设项目环评审批部门开展审批时，应重点审查项目选址选线、生态影响、污染物排放、风险防范等与生态环境分区管控方案的符合性。 根据《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果》，无锡市划定环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。本项目位于“江苏无锡空港经济开发区”范围内，属于重点管控单元，环境管控单元编码：ZH32021420157，不涉及优先保护单元。本项目通过江苏省生态环境厅江苏省生态环境分区管控综合服务平台（http://ywxt.sthjt.jiangsu.gov.cn:8089/sxydOuter/）分析，对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办[2020]40 号），本项目的建设不在该文件的负面清单之内，符合重点管控要求。 表1-4 与生态环境管控单元准入清单相符性分析 序号; 类别; 内容; 本项目情况; 相符性. 一; 《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》、《关于印发无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（锡环委办[2020]40 号）. 1; 空间布局约束; （1）高新区A区禁止新建排放硫酸雾、盐酸雾的项目。 （2）禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。 （3）禁止引进高污染、高能耗、资源性（“两高一资”）项目。 （4）禁止引进纯电镀加工类项目；禁止建设新增铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放总量的项目。 （5）禁止新增化工项目。 （6）限制高毒农药项目。 （7）禁止引进不符合所在工业园区产业定位的工业项目。 （8）禁止建设环境污染严重、污染物排放总量指标未落实的项目。; （1）本项目位于高新C区，不涉及硫酸雾、盐酸雾气； （2）本项目不属于化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀，产生生产废水（磁力抛光、清洗、去毛刺废水）经污水处理站处理后回用，不排放； （3）本项目不涉及重金属污染物排放。 （4）本项目无铅、汞、铬、砷、镉、镍、铜重金属污染排放。 （5）本项目不属于化工项目； （6）本项目不属于高毒农药项目； （7）本项目符合开发区产业定位； （8）本项目产生的各类污染物经处理后达标排放，在新吴区内平衡；; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量。; 本项目污染物排放总量已落实，符合要求。; 相符. 3; 环境风险防控; 建立健全高新区环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。; 本项目建成后将制定详细的环境管理及环境监测计划。; 相符. 4; 资源开发效率要求; （1）用水总量不高于5144万吨/年。工业用水量不高于3322万吨/年。 （2）土地资源总量不高于55.0平方公里。建设用地总量不高于50.67平方公里。工业用地总量不高于26.57平方公里。 （3）单位工业增加值综合能耗0.376吨标煤/万元。 （4）禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括：1、除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。2、石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。; 本项目用水量、工业用水量、单位工业增加值综合能耗等远小于前述限值；使用清洁能源，不使用II类燃料。; 相符. 二; 《2023 年生态环境分区管控成果动态更新工作方案》 （环办环评函﹝2023﹞81 号）. 1; 空间布局约束; （1）禁止引入《环境保护综合名录》所列“高污染、高环境风险”产品生产企业；禁止引入纯电镀等污染严重项目；禁止引入新增铸造产能建设项目，对确有必要新建或改造 升级的高端铸造建设项目，必须严格实施等量或减量置换，且原则上应使用天然气或电等清洁能源。 （2）严格落实《江苏省生态空间管控区域规划》《江苏省生态空间管控区域调整管理办法》《江苏省生态空间管控区域监督管理办法》，望虞河（无锡市区）清水通道维护区内不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; （1）本项目不涉及电镀、铸造等高污染、高环境风险等； （2）本项目距离望虞河（无锡市区）清水通 道维护区约5100米，不在望虞河（无锡市区）清水通道维护区范围内。; 相符. 2; 污染物排放管控; （1）严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，采取有限措施减少主要污染物排放总量，确保区域环境质量持续改善。 （2）园区污染物排放总量不得突破环评报告及批复的总量; 本项目新增生活污水污染物均在污水处理厂总量内平衡，水污染物总量指标已纳入梅村水处理厂的指标计划内；新增废气总量在新吴区范围内平衡。; 相符. 3; 环境风险管控; （1）太湖岸线周边5000米范围内、望虞河岸线内河岸线两侧1000米范围不得设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场，严格落实《太湖流域管理条例》《江苏省太湖水污染防治条例》相关管理要求。 （2）工业用地与居住用地、主要道路与河道两岸须设足够宽度的绿湖带。 （3）开发区应定期编制环境风险评估报告和应急预案；对于涉及易导致环境风险的有毒有害和易燃易爆物质的生产、使用、排放、贮存的企业，必须编制环境风险应急预案和风险评估报告并备案，严格按要求完善环境风险防范措施，定期开展演练。; （1）根据原辅料，不涉及剧毒物质、《危险化学品目录》（2022版）中的危险化学品。 （2）本项目所在地属于工业用地。 （3）本项目建成后将按照要求编制环境风险应急预案和风险评估并备案，严格做好风险防范措施，并做好应急演练。; 相符. 4; 资源开发利用要求; - （1）土地资源可利用总面积上线21. 9平方公里，建设用地总面积上线（远期）18.6平方公里，工业用地总面积上线（远期）2.41平方公里。 - （2）单位工业增加值综合能耗不高于0.2吨标煤/万元，单位工业增加值新鲜水耗不高于3m3/万元。 （3）禁止销售使用燃料为"III类” （严格），具体包括：①煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤旰石、煤、煤粉泥、水煤浆、型煤、焦炭、兰炭等）；②石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；③非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料；④国家规定的其它高污染燃料。; 本项目不涉及“Ⅲ类” 燃料的销售使用，本项目所在地为工业用地，主要为生活用水且水量小，不使用燃料。因此符合江苏省省域生态环境管控要求; 相符. ③环境质量底线 项目所在地大气环境为环境空气质量功能二类地区，根据《无锡市环境状况公报》（2023年度）的无锡市区基本污染物质量监测数据，评价区各测点大气因子除O3外，其余均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准，根据通过审批的《无锡市大气环境质量限期达标规划》相关内容可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标；建设项目周边主要水体为梅花港，各监测断面COD、SS、氨氮、总磷监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地环境质量底线。因此项目的建设符合环境质量底线标准。 ④资源利用上线 土地资源：本项目在高新区规划工业用地内实施，未突破高新区土地资源总量上线要求。 水资源及能耗：本项目给水、供电、供气由高新区市政统一供给，无其他自然资源消耗。因此，项目建设不超过区域资源上线要求。 根据《无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划(2022-2035)》，分析本项目与环境准入负面清单相符性。 表1-5 本项目与无锡国家高新技术产业开发区开发建设规划(2022-2035)环境影响评价生态环境准入清单相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 是否属于禁止准入项目. 产业 准入 要求; 1、禁止引入与《产业结构调整指导目录（2024 年本）》、《长江经济带发展负面清单指南》（试行2022 年版）及江苏省实施细则、《太湖流域管理条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等国家、地方法律法规、产业政策相冲突的项目。; 本项目不属于该条文件中限制、淘汰、禁止类项目; 否. 2、禁止新建、扩建化工生产项目（化工重点监测点企业、为高新区内集成电路产业等配套建设的工业气体生产项目除外）。; 本项目不属于化工项目; 否. 3、禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨胶粘剂项目（现阶段确实无法实施原料替代的项目需提供不可替代的论证说明）。; 本项目使用的水基型清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）相关限值要求。; 否. 4、禁止引入纯电镀生产项目。; 本项目不涉及电镀。; 否. 5、严格涉铅、汞、铬、砷、镉重金属项目准入，园区铅、汞、铬、砷、镉重金属排放总量原则上不得增加（集成电路、电子信息等科技型、主导型产业确需增加的，需在只考虑环境因素的前提下选择最优技术方案，满足清洁生产最高等级，保证污染物达到最低排放强度和排放浓度）。; 本项目无铅、汞、铬、砷、镉重金属污染排放。; 否. 6、严格涉氟废水排放项目准入。; 本项目无含氟废水排放。; 否. 7、高新A 区严格涉酸雾排放项目准入。; 本项目不涉及酸雾排放。; 否. 8、遏制建材、钢铁等“两高”项目盲目发展。; 本项目不属于“两高”项目。; 否. 空间布局约束; 1、高新区内建设项目需严格落实卫生、环境防护距离要求，该范围内不得规划布设居住区、学校、医院等敏感目标。; 本次建成后防护距离为生产车间外周边50米，该卫生防护距离范围内无保护目标。; 否. 2、规划居住用地周边优先引入无污染或轻污染的企业或项目，并加强绿化隔离带建设，结合具体项目确定并落实防护距离的设置。; 否. 污染物排放管控; 1、环境质量：2025 年，PM2.5、臭氧、二氧化氮年均值分别达到25、160、28微克/立方米；高新区外京杭大运河望亭上游断面、伯渎港承泽坎桥断面、走马塘金城东路桥断面水质达III类，高新区内周泾浜、梅花港等河道达IV类。; 本项目所在区域为臭氧不达标区，根据大气环境质量现状监测数据满足相应的环境质量标准，本项目建成后对区域环境影响较小；根据引用监测数据京杭大运河水质为Ⅳ类水质，本项目产生的废水接管至梅村水厂集中处理，对外环境影响较小。; 否. 2、对于国家排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业全面执行大气污染物特别排放限值。; 本项目大气污染物排放标准均已执行大气污染物特别排放限值; 否. 3、严格新建项目总量前置审批，新建项目按省、市相关文件落实“等量”或“减量”替代要求。; 本项目新增非甲烷总烃、颗粒物在新吴区内平衡，新增废水污染物在梅村水处理厂范围内平衡。不会突破区域污染物排放总量控制指标。; 否. - 总量控制：大气污染物：近期：颗粒物359.477 吨/年、二氧化硫235.651吨/年、氮氧化物1010.121吨/年、VOCs1140.426吨/年；远期：颗粒物359.425 吨/年二氧化硫235.616 吨/年、氮氧化物1009.96 吨/年、VOCs1134.287吨/年。 - 水污染物：近期：排水量5276.086万吨/年、COD1173.13吨/年、氨氮69.428吨/年、总氮306.185吨/年、总磷9.259吨/年；远期：排水量5172.061 万吨/年、COD 1087.301吨/年、氨氮55.919吨/年、总氮270.297吨/年、总磷8.182 吨/年。; 否. 环境风险防控; 1、完善园区环境风险防范预警系统，建立风险源动态数据库，加强对潜在风险源的管理，对易引发突发性环境污染事故的场所安装相应的监测和预警装置，实现快速应急响应。; 本项目建成后，将进行环境隐患排查与治理工作，落实环境风险防范相关整治要求，企业将按规范要求进一步健全环境风险管控体系，加强环境管理能力建设。; 否. 2、建立突发水污染事件应急防范体系，完善园区突发水污染事件三级防控体系工程建设。; 否. 3、生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企业事业单位，应当采取风险防范措施，并按要求编制环境风险应急预案。; 本项目建成后，将按照要求编制环境风险应急预案并备案。; 否. 资源开发利用 要求; 1、园区单位工业增加值新鲜水耗≤6立方米/万元。; 本项目建成后水耗约为0.418立方米/万元。; 否. 2、单位工业增加值综合能耗≤0.15吨标煤/万元。; 本项目建成后全厂综合能耗为0.027吨标煤/万元。; 否. 3、禁止销售使用燃料为“Ⅱ类”（较严），具体包括（1）除单台出力大于等于 20 蒸吨/小时锅炉以外燃用的煤炭及其制品。（2）石油焦、油页岩、原油重油、渣油、煤焦油（现有燃煤热电联产项目除外）; 本项目不进行“Ⅱ类”燃料的销、售和使用。; 否. 4、引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗能耗、污染物排放和资源利用效率等应达到同行业国际先进水平。; 本项目的生产工艺、设备，以及单位产品水耗、能耗、污染物排放和资源利用效率等已达到同行业国际先进水平。; 否. 5、禁止开采地下水。; 本项目不开采地下水。; 否. 综上，本项目不涉及生态保护红线，不会突破环境质量底线和资源利用上限，亦不属于环境准入负面清单中列入的项目，因此，本项目建设符合“三线一单”要求。 4、与《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》相符性分析 表1-6 与“深入开展涉VOCs治理重点工作核查”的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《省生态环境厅关于深入开展涉VOCs治理重点工作核查的通知》苏环办[2022]218号; 涉VOCs排放工序应在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集，无法密闭采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，按《排风罩的分类和技术条件》(GB/T16758)规定，设置能有效收集废气的集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒。; 生产工艺产生的有机废气经集气罩收集，处理后达标排放，控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 由上表可知：本项目建设与国家和地方挥发性有机污染防治相关法规文件的相关要求均相符。 5、与《关于在环评审批阶段开展“源头管控行动”的工作意见》相符性分析 表1-7 本项目 “源头管控行动”工作意见相符性分析 类别; 内容; 相符性分析; 相符性. 生产工艺、装备、原料、环境四替代; 用国际国内先进工艺、装备、低挥发水性溶剂等环境友好型原材料、先进高效的污染治理设施替代传统工艺、普通装备、高挥发性原料、落后的污染治理设施; 本项目使用先进设备，工艺先进。本项目使用的水基型清洗剂符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）相关限值要求; 相符. 从场址选取、厂区布局、厂房设计、设备选型等方面充分考虑环境保护的需求，从源头控制无组织排放、初期雨水收集、环境风险防范等问题。; 本项目位于无锡市新吴区锡协路182号，属于工业用地，生产过程产生的废气均经收集处理后排放，园区雨水排口设有切断阀门，企业拟配备必要的风险防范设施和应急物资。; 相符. 生产工艺选用的各种涂料、厂房建筑用涂料、工业设备防护涂料等，除有特殊要求外，必须选用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GBT38597-2020)标准的产品。对“两高”项目(当前按煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材界定)要严格环境准入，满足总量控制、碳达峰碳中和目标、生态环境准入清单、规划环评及行业建设环境准入条件。; 本项目不涉及涂装等工序，不属于煤电、石化、化工、钢铁、有色、建材等“两高”项目。; 相符. 生产过程中中水回用、物料回收; 强化项目的节水设计，提高项目中水回用率，新建、改建项目的中水回用水平必须高于行业平均水平，达到国内先进水平以上。; 本项目生产废水经污水处理站处理后回用。; 相符. 根据《江苏省太湖水污染防治条例》规定，非战略性新兴产业，不得新增含磷、氮的生产废水。用水量较大的印染、电子等行业必须大幅提高中水回用率。; 本项目含氮的生产废水经废水处理站处理后回用，不外排。生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。; 相符. 冷却水强排水、反渗透(RO)尾水等“清净下水”必须按照生产废水接管，不得接入雨水口排放。; 本项目不涉及生产废水排放。; 相符. 强化生产过程中的物料回收利用，鼓励有条件的挥发性有机物排放企业(如印刷、包装类企业)通过冷凝、吸附、吸收等技术实现物料回用; 本项目尽量通过提高工艺的先进性进一步提高产品的良品率，减少不合格品的产生量，一般固废尽量回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 强化固体废物源头减量和综合利用，配套的回收利用设施必须达到主生产装置同样的设计水平和环保要求，提升回收效率，需外送利用处置固体废物和危险废物的，在本市应具有稳定可靠的承接单位。; 本项目一般固废物资单位回收利用，危险废物均委托有资质的单位处置。; 相符. 治污设施提高标准、提高效率; 项目审批阶段必须征求水、气、固体等要素部门意见，审核项目污染防治措施是否已达到目前上级要求的最先进水平，未达最严标准、最新要求的一律不得审批。要按照所属行业的《排污许可证申请与核发技术规范》要求，选择采用可行性技术，提高治污设施的标准和要求，对于未采用污染防治可行技术的项目不予受理；鼓励采用具备应用案例或中试数据等条件的新型污染防治技术。; 本项目抛丸产生的颗粒物密闭收集后经自带除尘器处理；焊接、激光切割、打磨产生的颗粒物采用集气罩收集，经滤筒除尘器处理；湿式机加工1#、铰孔、喷防锈油工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集，经油雾净化器处理。尾气达标排放，废气捕集效率不低于90%，废气处理效率不低于90%。; 相符. 涉挥发性有机物排放的项目，必须严格落实国家《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的要求，对挥发性有机物要有效收集、提高效率，鼓励釆用吸附、吸收、生物净化、催化燃烧、蓄热燃烧等多种治理技术联合应用的工艺路线；确保稳定达标并符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》的相关要求。对于无组织排放点多、难以有效收集的情况，要整体建设负压车间，对含挥发性有机物的废气进行全收集和治理。对涉水、涉气重点项目，必须要求安装用电工况和自动在线监控设备设施并联网。新建天然气锅炉必须釆用低氮燃烧技术，工业炉窑达到深度治理要求。; 本项目湿式机加工1#、铰孔、喷防锈油工序产生的非甲烷总烃采用集气罩收集，经油雾净化器处理，尾气于FQ-01排放。本项目生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂处理。本项目不涉及锅炉、工业炉窑。; 相符. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 6、与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析 表1-8 本项目与挥发性有机物污染防治相关文件的相符性分析一览表 文件; 相关条款; 本项目情况; 相符性. 《关于印发<2020 年挥发性有机物治理攻坚方案> 的通知》; 坚持长期治理和短期攻坚相衔接，深入实施《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》，严格落实无组织排放控制等新标准要求，突出抓好企业排查整治和运行管理；坚持精准施策和科学管控相结合，以石化、化工、工业涂装、包装印刷和油品储运销等为重点领域，以工业园区、企业集群和重点企业为重点管控对象，全面加强对光化学反应活性强的VOCs物质控制；坚持达标监管和帮扶指导相统一，加强技术服务和政策解读，强化源头、过程、末端全流程控制，引导企业自觉守法、减污增效；坚持资源节约和风险防控相协同，大力推动低（无）VOCs原辅材料生产和替代，全面加强无组织排放管控，强化精细化管理，提高企业综合效益。; 本项目属于C3484机械零部件加工，抛丸产生的颗粒物密闭收集（捕集率≥90%），经自带除尘器处理（处理率≥90%）；焊接、激光切割、打磨产生的颗粒物经集气罩收集（捕集率≥90%），滤筒除尘器处理（处理率≥90%），一起于15米高排气筒FQ-02排放；湿式机加工1#、铰孔、喷防锈油工序产生的油雾废气经集气罩收集（捕集率≥90%），油雾净化处理器（处理率≥95%），于15米高排气筒FQ-01排放。废气处理工艺均为成熟有效的工艺。; 相符. 江苏省挥发性有机物污染防治管理办法; 第二十一条“产生挥发性有机物废气的生产经营活动应当在密闭空间或者密闭设备中进行。生产场所、生产设备应当按照环境保护和安全生产等要求设计、安装和有效运行挥发性有机物回收或者净化设施；固体废物、废水、废气处理系统产生的废气应当收集和处理；含有挥发性有机物的物料应当密闭储存、运输、装卸，禁止敞口和露天放置”。; 本项目挥发性有机物主要是湿式机加工1#、铰孔、喷防锈油工序产生的油雾废气，均收集处理后达标排放。使用水性清洗剂为低挥发性水性溶剂，与文件要求基本相符。; 相符. 关于印发《无锡市重点行业挥发性有机物清洁原料替代工作方案》的通知（锡大气办〔2021〕11号）; （五）其他企业。其他行业企业涉 VOCs 相关工序，要使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的粉末、水性、无溶剂、辐射固化涂料产品；符合《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB 38508-2020）规定的水基、半水基清洗剂产品；符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB 33372-2020）规定的水基型、本体型胶粘剂产品。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂等，使用水性清洗剂为低挥发性水性溶剂。; 相符. 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）; （一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。; 本项目不涉及涂料、油墨、胶黏剂等，使用水性清洗剂为低挥发性水性溶剂。; 相符. （二）全面加强无组织排放控制。推进使用先进生产工艺。通过采用全密闭、连续化、自动化等生产技术，以及高效工艺与设备等，减少工艺过程无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。; 本项目废气通过集气罩收集，废气收集率达到90%以上，有效控制无组织废气排放。. （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。; 本项目挥发性有机物主要是湿式机加工1#、铰孔、喷防锈油工序产生的油雾废气，采用油雾净化器处理，确保对有机废气处理效率达到90%以上，处理技术合理可行。. 7、本项目清洁原料相符性分析 表1-9 本项目清洁原料相符性分析一览表 - 名称; - 组分; - 检测值; - 对照标准; - 标准 - 数值; - 检测工况; - 本项目使用工况; - 是否一致; - 是否为清洁原料. - 检测项目; 含量. - 清洗剂; - 非离子表面活性剂12-13%、异构醇聚氧乙烯醚5-6%、柠檬酸钠7-8%、氢氧化钠1-1.5%、羧酸盐缓蚀剂7-8%、纯水68-63.5%; - VOC; - ND; - 《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）; - ≤50g/L; - 1:19比例与水配比; - 1:19比例与水配比; - 是; - 是. 本项目使用的原辅材料中有清洗剂，结合本项目使用工况，清洗剂按1:19比例与水配比送检，在该条件下，VOC含量未检出，满足《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》（GB38508-2020）中水基清洗剂的VOC含量限值要求。因此本项目使用的清洗剂为低VOCs原辅材料。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 无锡市宇新机械有限公司成立于1961年1月，原位于无锡市安镇大成路1101号，主要进行金属制品、电器机械及器材的制造、加工，生产规模为精密冲压件2000万件/年，农机配件500万件/年。原有项目已于2011年3月5日通过江苏省锡山经济开发区安全环保局审批，于2018年11月通过自主三同时验收。 现因公司拓展业务，拟投资1000万元，搬迁至新吴区锡协路182号，租用无锡东申智谷企业管理有限公司位于新吴区锡协路182号的空余厂房及办公楼建筑面积7415m2进行生产。购置剪板机、切割锯、普通车床、摇臂钻床、抛丸机、超声波清洗机、弧焊机等主要生产设备，进行机械零部件的生产。项目建成形成年产3000万件机械零部件的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“三十一、通用设备制造业34”中的“69.通用零部件制造348”中“其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，项目的环评类别为“报告表”。因此，建设单位委托环评单位编制该项目的环境影响报告表。环评单位以环评导则和相关法规标准为编制依据，编制了本项目环境影响报告表。 本项目所涉及的安全、消防、卫生等问题不属于本评价的范围，请公司按照国家相关法律、法规和有关标准执行。 2、项目概况 项目名称：年产3000万件机械零部件搬迁项目； 行业类别：C3484机械零部件加工； 项目性质：新建（迁建）； 建设地点：无锡市新吴区锡协路182号； 投资总额：1000万元，其中环保投资10万元； 劳动定员：150人； 工作制度：年生产天数300天，8小时白班制。 本项目不设食堂，不设浴室。 3、主体工程及建设规模 本项目主体工程及产品方案见表2-1。 表2-1 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称及规格; 生产能力; 年运行实数（h）. 1; 生产车间; 机械零部件; 3000万件/年; 2400. - 4、贮运、公用及环保工程 本项目公用及辅助工程见表2-2。 表2-2 本项目公用及辅助工程 类别; 建设名称; 设计能力/规模; 备注. 贮运工程; 仓库; /; 堆放原辅材料、半成品和成品. 运输; /; 汽车. 公用工程; 给水(自来水); 2280.7t/a; 由自来水公司统一管网供给. 排水（生活污水）; 1800t/a; 生活污水经化粪池预处理后进入梅村水处理厂处理. 供电; 120万度/年; 由工业配套区电网统一供电. 绿化; /; 依托园区绿化. 环保工程; 废气处理; 油雾净化器，风机12000m3/h，排气筒FQ-01; 处理湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油的油雾废气. 滤筒除尘器，风机18000m3/h，排气筒FQ-02; 一楼抛丸的颗粒物经自带除尘器处理后与二楼焊接、激光切割、打磨的颗粒物经滤筒除尘器处理后，尾气一起通过排气筒FQ-02. 废水处理; 生活污水; 化粪池，规模6m3/d; 经化粪池处理后接管梅村水处理厂处理. 生产废水; 废水处理系统，单次处理1t/a; 处理磁力抛光废水、去毛刺废水、清洗废水后回用. 固废处置; 6m2; 一般固废堆放场. 危险废物堆场; 10m2; 危险废物堆放场. 噪声处理; /; 厂房隔声. |
| --- | --- |
| 建设内容 | 5、原辅材料及设备清单 原辅材料的消耗见表2-3，设备清单见表2-5。 表2-3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 主要成分; 形态; 年耗量; 最大储量; 包装规格; 储存地点; 使用工序. 机油; 深度精制的基础油80-95%; 液态; 1t; 1桶; 170kg/桶; 生产车间; 设备用油. 润滑油; 高度精制的基础油>92%、添加剂，包含极压、油性、防锈及抗氧化剂和其他功能添加剂<8%; 液态; 0.6t; 1桶; 170kg/桶; 生产车间; 设备用油. 防锈油; 精炼矿物基础油88-99%、石油磺酸钡0-10%、十二烯基丁二酸0-1%、2,6-二叔丁基对甲酚0-1%; 液态; 1.8t; 1桶; 170kg/桶; 生产厂房二层生产车间; 涂油. 清洗剂; 非离子表面活性剂12-13%、异构醇聚氧乙烯醚5-6%、柠檬酸钠7-8%、氢氧化钠1-1.5%、羧酸盐缓蚀剂7-8%、纯水68-63.5%; 液态; 3t; 5桶; 25kg/桶; 生产厂房二层生产车间; 清洗. 抛光液; 磺酸47%、表面活性剂13%、十二烷基苯磺酸钠3%、水37%; 液态; 4t; 2桶; 50kg/桶; 生产厂房二层生产车间; 抛光. 乳化液; 由多种表面活性剂、润滑剂、防锈添加剂、矿物油等组成; 液态; 200kg; 1桶; 170kg/桶; 生产车间; 车加工. 磨削油; 基础油>85%，添加剂<15%; 液态; 200kg; 1桶; 170kg/桶; 生产车间; 车加工. 扁钢; /; 固态; 55t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 矩形管; /; 固态; 20t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 无缝管; /; 固态; 65t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 焊管; /; 固态; 20t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 不锈钢/不锈铁; /; 固态; 120t; 5t; 散装; 车间及仓库; /. 镀锌板; /; 固态; 16t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 镀锌卷; /; 固态; 190t; 5t; 散装; 车间及仓库; /. 板材; /; 固态; 500t; 5t; 散装; 车间及仓库; /. 圆钢; /; 固态; 80t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 弹簧钢带; /; 固态; 25t; 2t; 散装; 车间及仓库; /. 焊丝(CHW-50C6); C0.077%、Mn1.511%、Si0.901%、S0.010%、P0.017%、Cr0.044%、Ni0.021%、Mo0.002%、V0.002%、Cu0.073%、其他元素总量（除铁外）<0.5%; 固态; 20t; 15桶; 250kg/桶 120kg/桶 20kg/桶; 生产厂房二层生产车间; 焊接. 氩保气; 氩气、二氧化碳; 气态; 44000L; 48瓶; 40L/瓶; 焊接气体站; 焊接. 氩气; 氩气; 气态; 40000L; 18瓶; 40L/瓶. 乙炔; 乙炔; 气态; 2800L; 80L; 40L/瓶; 生产厂房一层生产车间; 氧乙炔切割. 氧气; 氧气; 气态; 3200L; 160L; 40L/瓶. 铁丸; 铁; 固态; 200kg; 75kg; 25kg/袋; 一楼车间; 抛丸、去毛刺. 不锈钢丸; /; 固态; 200kg; 75kg; 25kg/袋; 一楼车间. 黄油; /; 粘稠液体; 1.2t; 15kg; 15kg/桶; 三楼车间; 组装. 金相专用热镶嵌粉; 以酚醛树脂作为粘合剂，添加各种填料、固化剂和着色剂等，经过高温和一定压力（塑化）处理后形成的粉末状固体; 粉态; 15kg; 15kg; 2.5kg/桶; 生产厂房 二层检验室; 镶嵌检测. 氯化钠; /; 固态; 15kg; 10kg; 500g/瓶; 盐雾试验. 蒸馏水; /; 液态; 250kg; 125kg; 25kg/桶. 氧气; /; 氧气; 50L; 10L; 10L/瓶; 碳硫分析. 聚合氯化铝（PAC）; /; 固态; 8000kg; 125kg; 25kg/袋; 生产厂房二层生产车间; 抛光及清洗废液处理. 聚丙烯酰胺(PAM); /; 固态; 500kg; 25kg; 25kg/袋. 氢氧化钠(片碱); 氢氧化钠; 固态; 350kg; 25kg; 25kg/袋. 表2-4 原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 机械油/润滑油/防锈油/黄油; 透明油状液体，黄色至褐色，无气味或略带异味，相对密度（水=1）＜1，闪点220℃，自燃温度＞320℃，用于机械系统中起能量传递、系统润滑、防腐、防锈等作用。; 易燃; 低毒。长期或持续接触洗皮可肤可能导致皮肤发炎。吸入蒸汽或油雾可能会感到轻微刺激。. 清洗剂; 无色或白色液体；相对密度（水=1）:1.08；相对蒸气密度（空气=1）<1.00；溶解性（水中百分比）：溶于水100; 不燃; LD：6000mg/kg（老鼠）. 抛光液; 琥珀色粘稠液体；pH值：2-3；熔点25℃；相对密度：1.050±0.02；沸点98℃；; 不燃; —. 乳化液; 棕黄色液体，有轻微气味。一般具有良好的冷却、润滑、清洗和防锈的功能，还具有其他的特殊性能：有一定的电介强度、去游离、灭弧、防止断丝和使用寿命长、安全无毒等。; 可燃; 无毒. 磨削油; 透明油状液体，无气味或略带异味，倾点：-6℃，闪点160℃，运动黏度：26.18（40℃）; 可燃; LD50：>5g/kg(兔经皮)，>5g/kg(鼠经口) LC50>10g/m3(鼠). 氩保气; 熔点（℃）：Ar:-189.2、CO2:-56.6；沸点（℃）：Ar:-185.9、CO2:-78.5；相对密度（空气=1）相对密度(空气=1)：Ar:1.380(气体、0℃、101.325Kpa) CO2:1.50(气体、0℃、l01.325KPa)；临界温度(℃):Ar:-122．4、CO2:31.0；临界压力(KPa):Ar:4864、CO2:7381.5；溶解性：Ar微溶于水和有机溶剂；CO2能溶于水、烃类及大多数有机溶剂中。; 不燃; 氩与二氧化碳为无毒气体，环境区域如氩与二氧化碳浓度增高会导致O2浓度降低，影响呼吸以至窒息。. 乙炔; 无色、无味、易燃的气体，微溶于水，易溶于乙醇、丙酮等有机溶剂。它的分子量为26.4，气体比重0.91，火焰温度3150°℃，热值12800千卡/m3。纯乙炔在空气中燃烧约2100度，在氧气中燃烧可达3600度。此外，乙炔在低温下可液化，液态乙炔是无色、透明且具有强烈的刺激气味，密度较大，比空气密度约为0.9。; 易燃; 微毒类，具有弱麻醉作用，高浓度吸入可引起单纯窒息。. 氧气; 氧气是一种无色、无味、透明的气体，具有很强的氧化性。它的分子式为02，分子量为32.00，沸点为-183℃，熔点为-218℃。在标准状况下，氧气的密度为1.429克/升，比空气略大。氧气在水中的溶解度很大，在常温下，1升水中可以溶解30毫升的氧气。; 助燃; —. 金相专用热镶嵌粉; 体积系数≤2.5；相对密度≤1.45；弯曲强度≥80Mpa；冲击强度（缺口）≥1.7KJ/m2；热变形温度：≥160℃；绝缘电阻≥1010Ω；介电强度（90℃）≥4.0MV/m；介质损耗因素（tanδ）（1MHz）≤0.05；模塑料收缩率0.5-0.8%；吸水性≤40mg; 易燃; 可引起头痛、嗜睡、周身无力、呼吸道黏膜刺激症状、喘息性支气管炎和皮肤病，还可发生肾脏损害. 氯化钠; 是一种无机离子化合物，化学式NaCl，无色立方结晶或细小结晶粉末，味咸。外观是白色晶体状，其来源主要是海水，是食盐的主要成分。易溶于水、甘油，微溶于乙醇（酒精）、液氨；不溶于浓盐酸。不纯的氯化钠在空气中有潮解性。它的稳定性比较好，其水溶液呈中性。; 可燃; —. 表2-5 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 数量; 备注. 自动捆扎机; /; 2; /. 弹簧垫圈自动包装机; /; 1; /. 履带式抛丸机; QPL-30; 2; /. 液压剪; 4KW; 1; /. 盘条车床; Φ630*2900~Φ400*1400; 5; /. 金属带锯床; GZ4028; 1; /. 液压摆式剪板机; QC12Y-8×3200; 1; /. 40T压力机; /; 1; /. 立式环保砂轮机; /; 1; /. 普通车床; Φ400*1000~Φ400*1500; 4; /. 万能升降台铣床; X62W/X6232A 320×1250; 2; /. 数显铣; 4S-A; 1; /. 外圆抛光机; /; 1; /. 立式钻床; /; 1; /. 切管机; 220L-C1; 1; /. 螺杆空压机; /; 2; /. 连续式超声波清洗烘干机; 500-200; 1; /. 平移磁力滚抛机; N9710S; 1; /. 双磁盘翻斗式磁力滚抛机; N9710-2; 1; /. 抛光清洗污水处理设备; 1.5T; 1; /. 连续式涂油设备; 600-400; 1; /. 丝杆数控铣床; LJSK6150-1500; 2; /. 数控复合车床; /; 3; /. 台式攻丝机; /; 2; /. 钻床; /; 5; /. 数控弯管机; SB38CNCTSR; 1; /. 摇臂钻床; Z3025×10; 1; /. 万能铣床(南通铣); /; 1; /. 弹簧片卷弯机; 3KW; 1; /. 万能外圆磨床; M1432B Φ320×1000; 1; /. 平面磨床; /; 1; /. 小外圆磨床; KGS1020AH; 1; /. 二工位铰孔机; /; 2; /. 数控复合铣床; /; 2; /. 智能焊接工作站20C; CO2; 1; /. 二氧化碳弧焊机; NBC-315A; 1; /. 智能焊接工作站18C; TM1800FG3; 1; /. 二氧化碳弧焊机; KN-350、NBC-250B; 11; /. 智能焊接工作站14C; TM1400FG3、MOTOMAN-GP12/AR1440、TM1400+350GL5; 5; /. 智能焊接工作站14A; Ar*1; 1; /. 3D激光切割工作站14; 10ID+1500; 1; /. 点凸焊机; DN-100KVA; 1; /. 氩弧焊机; WSM-400D; 2; /. 自动环焊机; 双抢环焊; 1; /. 智能化点凸焊机; DN-100KVA; 1; /. 工频点焊机; SSIN220; 1; /. 中温烘箱; 45KW650°; 1; /. 镶嵌机; XQ-2A; 1; /. 红外碳硫分析仪; HW-2000G; 1; /. 金相试样切割机; ST-YSQ-100Z; 1; /. 金相抛光机; P-2; 2; /. 金相预磨机; M-2A型; 1; /. 盐雾试验机; SK-90C; 1; /. 材料拉力试验机; JITAI-100KN; 1; /. 刻字机; T200; 1; /. 泡水式气密检测仪; /; 1; /. 小型线切割机; /; 1; /. 洛氏硬度计; HR-150A; 5; /. 影像测量仪; BHV-3020M; 1; /. 维氏硬度计; HV-5; 1; /. 电动表面维氏硬度计; HSRD-45（2台）; 1; /. LCD自动转塔带图像分析显微硬度计; HXD-1000TMC/LCD; 1; /. 显微镜; NSZ608T; 1; /. 金相显微镜; XJL-02A; 1; /. 弹簧拉压试验机; GT-200、TLS-2000I; 2; /. 退磁机; /; 1; /. 烘箱; 300°9KW; 4; /. 数控秧针磨尖自动化机床; 600; 1; /. 自动攻丝机; M3-6/M6-20; 5; /. 铆接机; /; 1; /. 立式拉丝机; /; 1; /. 无心磨床; /; 2; /. 卧式振动研磨离心机; /; 1; /. 剪叉式高空作业平台; SJY0.6-12; 1; /. 叉车; FD30T3C-A; 1; /. 前移式叉车; CQD15; 1; /. 电动叉车; /; 2; /. 高架库移动式升降梯; /; 1; /. 6、本项目水（汽）平衡分析 （1）生活用水 本项目营运期用水主要为员工生活用水。员工生活用水根据《建筑给水排水设计标准》（GB55020-2019）中相关数据定额：20～50L/人·班，本报告取50L/人·班，本项目员工150人，全年工作300天，则生活用水量2250t/a。损耗量以20%计算，则产生生活污水量约为1800t/a。 （2）乳化液、磨削油配制用水 本项目使用的乳化液年用量0.2t、磨削油年用量0.2t。与水按1:10配比使用，则用水量为4t/a。乳化液、磨削油循环使用，不定期补充蒸发损耗，定期更换，类比企业实际统计数据，损耗量约为80%，产生废乳化液0.88t/a，委托资质单位处置。 （3）磁力抛光用水 本项目使用抛光液4t/a，与水按1:15配比使用，则用水量为60t/a，考虑损耗率为10%计算，则产生57.6t/a废水进入污水处理站处理后回用不外排。 （4）清洗用水 本项目使用连续式超声波清洗烘干机对产品表面进行清洗，配置3个清洗槽，清洗槽大小为0.25m3，清洗过程为清洗剂清洗—清水清洗（两个槽，依次清洗）。第一槽使用清洗液清洗，清洗剂年使用量3t/a，清洗剂与水按1:19配比使用，则添加自来水57t/a。第二、三槽用自来水清洗，每3天更换一次，则用水量50t/a。考虑损耗率为10%，则有99t/a的废水进入污水处理站处理后回用不外排。 （5）去毛刺用水 本项目使用卧式振动研磨离心机对部分产品进行去毛刺，配备有3个锅、每个锅内放置10公斤不锈钢丸与10L自来水进行去毛刺，去毛刺时间为20min，每1-2天更换一次，先通过过滤网滤出不锈钢渣，再将废水收集进入厂内污水处理站处理后回用。则用水量为6t/a，考虑损耗率为10%，则有5.4t/a的废水进入污水处理站处理后回用不外排。 （6）金相试样切割机用水 本项目将产品放入设备内进行加水切割，根据企业提供资料，预计年用水量0.2t，循环使用，不定期补充蒸发损耗，定期更换，类比企业实际统计数据，损耗量约为80%，则产生实验废液0.04t。 （7）盐雾试验用水 本项目使用盐雾试验对样品进行测试，氯化钠与蒸馏水按3:50配比使用，年使用氯化钠15kg，蒸馏水250kg，循环使用，不定期补充蒸发损耗，定期更换，类比企业实际统计数据，损耗量约为80%，则产生实验废液0.053t。 本项目水（汽）量平衡见图2-1： 图2-1 本项目水（汽）量平衡图 单位：t/a 7、厂界周围状况、厂区总平面布置 （1）厂界周围状况 本项目位于无锡市新吴区硕放街道锡协路182号，项目厂房南侧紧临溇金路，西侧为马桥港，北侧、东侧均为园区内现状企业。西南面80米、230m处有敏感目标佳亿达公寓和世家桥，东面450m处有敏感目标爱曼公寓。详见附图2建设项目周围500米环境示意图。 （2）厂区平面布置 本项目租用2号厂房1楼2101室、2楼整层、3楼2301室作为厂房，办公楼5楼整层、办公楼6楼整层作为办公区。 （3）车间平面布置 本项目生产车间包括2号厂房1楼2102室、2楼整层、3楼2301室；其中一层主要分布机加工工序、抛丸工序以及发货区，一楼未租用地段为艾谱瑞斯企业；二层主要分布焊接工序、激光切割工序、清洗工序、振动研磨工序、机加工工序、实验室以及办公室区域；三楼主要分布包装组装工序以及少量的机加工工序，其他未租用部分为莱多鑫企业。详见附图3“车间平面布局图”。 |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述 （1）机械零部件加工生产工艺流程如下： 图2-2 本项目生产工艺流程图 工艺说明： 开料：根据客户的要求，利用液压剪、剪板机、压力机（冲床）等设备对不同类型的板材进行开料，均为干式作业，会产生废金属S1-1；其中 湿式机加工：本项目需要利用机油、磨削油、乳化液对板材进行湿式加工作业。 ①切管：使用切管机和金属带锯床对板材进行切割，采用机油进行湿式作业，该工序会产生油雾废气G1-1、废油S1-2、含油金属屑S1-3。 ②车加工、铣加工：利用车床、铣床等设备对部分工件进行车加工处理，其中部分设备车床及铣床使用机油进行湿式作业，丝杆数控铣床使用配制后的乳化液进行湿式作业，该过程会产生油雾废气G1-1、废油S1-2、废乳化液S1-3和含油金属屑S1-5。 ③磨加工：利用大外圆磨床、平面磨床、小外圆磨床、无心磨床对工件进行磨加工处理去除表面缺陷层，其中大小外圆磨以及平面磨使用配置后的磨削油进行湿式作业，无心磨床使用配制后的乳化液进行湿式作业，该过程会产生油雾废气G1-1、废乳化液S1-3、废磨削液S1-4和含油金属屑S1-5。 干式机加工： ①车加工、铣加工：利用车床、铣床等设备对部分工件进行车加工处理，因设备型号不同，对板材进行干式加工，该过程会产生废金属S1-6。 ②攻丝、钻孔：利用各类钻床和攻丝机等对工件进行钻孔、攻丝，为干式作业，该工序会产生废金属S1-6。 ③弯管、弯卷、绕盘：利用数控弯管机、弹簧片弯卷机对工件进行弯管、弯卷、绕盘处理，均为干式作业，该工序不产生污染物。 ④铆接、矫直：利用铆接机对工件铆接处理，并手工对工件矫直处理，该工序不产生污染物。 ⑤氧乙炔切割：少量工件，人员需使用氧气、乙炔进行切割处理，该工序会产生粉尘G1-2。 铰孔： 本项目需要对部分工件进行铰孔处理，处理过程中使用配制后的乳化液进行湿式作业，该过程会油雾废气G1-3、废乳化液S1-7和含油金属屑S1-8。 表面处理：本项目的表面处理主要包括抛丸、抛光、去毛刺、拉丝、打磨。 ①抛丸：机加工的工件在抛丸机内进行表面处理，抛丸过程是使用通过不锈钢丸的加速运转，使其获得较高的动能，然后喷射到被清理材料的表面，产生撞击和摩擦力，清理掉表面的氧化皮、锈蚀物、污垢等杂质，同时改善表面粗糙度，增强钢结构的表面附着力和耐腐蚀性能。因此该工序产生粉尘G1-4、废钢/铁丸（即废金属）S1-9。 ②抛光：利用平移磁力滚抛机、双磁盘翻斗式磁力滚抛机将工件表面抛光至产品需要的亮度，该过程使用需要使用抛光液，使用抛光液对产品清洗，用水配比（水：抛光机=15:1），抛光液利用设备内的泵循环，定期更换，该工序产生W1-1抛光废水，进污水处理站处理后回用，污水处理站产生S1-14废浓液、S1-15污泥。 ③去毛刺：利用卧式振动研磨离心机，加入不锈钢丸和水对产品表面进行去毛刺，定期更换不锈钢丸和水，该工序有废钢丸和钢渣产生，统称为废金属S1-9并产生W1-2去毛刺废水，去毛刺废水进污水处理站处理后回用，污水处理站产生S1-14废浓液、S1-15污泥。 ④拉丝：利用立式拉丝机对工件表面拉丝处理，会产生废金属S1-9。 ⑤打磨：利用砂轮机、数控秧针磨尖自动化机床以及二楼的打磨台对部分产品仍留有毛刺的表面进行打磨处理，该工序会产生打磨粉尘G1-5。 清洗：清洗使用连续式超声波清洗烘干机，主要目的是洗去残留在工件上的切削液和油脂，清洗工序共三道（三个槽），第一道使用清洗剂，用水配比（水：清洗剂=19：1）成为清洗液，后两道为清水清洗，清洗温度为70℃左右，清洗工序约15分钟，清洗废水三天更换一次。清洗后在设备处电加热100℃烘干。本项目清洗剂再使用条件下（浓度5%）VOC含量为未检出，因此清洗过程无废气产生。该工序产生W1-3清洗废水，进污水处理站处理后回用，污水处理站产生S1-14废浓液、S1-15污泥。 焊接：使用氩保气、氩气、焊丝对工件焊接处理，焊接过程产生大量烟尘，则该工序主要产生焊接烟尘G1-6、废焊丝S1-10。 激光切割：根据产品需要，利用激光切割机对部分工件进行切割处理，激光切割机是利用激光束照射在钢材表面，使金属面熔化，从而形成切口。该工序主要产生切割烟尘G1-7。 喷防锈油：根据产品的要求，利用连续式涂油设备，在部分产品表面喷涂上一层防锈油，该工序会产生油雾废气G1-8和废油S1-12。 装配：人工对部分工件进行手工装配，该工序会使用黄油进行润滑安装。部分产品使用退磁机，依靠设备电流强度达到对产品进行退磁处理。该工序会产生废油S1-12。 整形：人工对部分工件进行整形操作，为手工作业，该工序不产生污染物。 包装：大多数产品手工包装，少部分产品利用弹簧垫圈自动包装机、自动捆扎机进行包装，人员辅助操作设备作业。该工序会产生废包装材料S1-13。 （2）测试工艺 建设单位配套检验实验室，定期对产品进行测试，主要有外观检查、盐雾试验、硬度检测、气密试验、拉力测试、金相分析、红外碳硫分析等。各测试工艺简述如下： 外观检查：将需要检测的产品放入影像测量仪镜头下面，然后在设备显示屏上画出产品外观，以检查产品尺寸是否符合要求。 盐雾试验机：将需要检测的产品放入试验箱里，然后加入氯化钠和蒸馏水配置好的实验介质溶液中，设置好产品要求的试验时间（3天至30天）。盐雾实验介质溶液重复使用，定期更换。该过程会产生实验废液S2-1。 刻字机：在电脑上设置好需要刻的字，然后将产品放在相应区域内，利用本身自带的刀具进行切割。通过安装在电脑中的与刻字机匹配的图文编辑处理软件，输入所需的文字或图案，设置好字体、字号等参数，然后向刻字机发出指令。电脑接收指令后，会控制并驱动刻字机的刻刀，进行针刺刻字，会产生颗粒物G2-1。 硬度检测：根据要求及设备参数，将产品放置在各类硬度计检验区域，以此来检测硬度，该工序不产生污染物。 泡水式气密试验机：将产品放入装满自来水的设备内，以检测是否气密合格，自来水循环使用，该工序不产生污染物。 拉力测试：将材料或产品放在材料拉力试验机或弹簧拉压试验机测式的区域内，按产品要求进行拉压测试，该工序不产生污染物。 金相分析：金相试样机械制备一般分为切割、镶嵌、预磨、抛光、显微镜观察。金相取样采用使用湿式砂轮片切割法，即在金相切割机内加水进行切割取样，该工序会产生废切割液S2-2。为了便于机械磨抛，将金相试样镶嵌成标准尺寸大小，将适量的镶嵌粉加入镶嵌模具中，使其能充分包裹试样，启动金相镶嵌使其软化或熔化，在加热的同时，施加一定的压力，使镶嵌料充分填充到样品的周围，并与样品紧密结合。经过一段时间的加热和加压后，关闭加热系统，让镶嵌料在压力下冷却并固化，固化后的镶嵌料将样品牢固地镶嵌在其中，形成一个完整的镶嵌体，该工序在加热过程中可能会产生有机废气G2-2。为了获得真实的材料内部组织，需要通过逐道次机械研磨和抛光来实现，该工序会产生粉尘G2-3。通过一系列金相制样获得不同要求的试样，金相试样通过金相显微镜，观察产品表面熔深。金相试样通过LCD自动转塔带图像分析显微硬度计，在电脑上能捕获高质量的显微图像和拍摄材料金相图像，从而获得实验数据。 红外碳硫分析：将待测的样品放入红外碳硫分析仪中，通入氧气，样品中的碳硫元素在感应炉中煅烧后被氧化为二氧化硫和二氧化碳气体，燃烧气体经过红外感应池获得红外吸收光谱，通过对光谱进行分析获得样品金属的含量信息，该工序会产生废气二氧化碳、二氧化硫G2-4。 部分检验断材料需先用小型切割机切割出断面，再做检测，该工序会产生粉尘G2-5。 经过上述检验后，得出该批次的产品的尺寸数据、硬度以及熔深深度等，判断是否符合客户要求，检验成功后的机械零部件送交客户。检测过程会有不合格品S2-3产生。 2、产污环节 表2-6 本项目污染物种类及产生环节一览表 污染物种类; 污染源编号; 污染工序; 污染物; 产生特征; 处理方式及排放去向. 废气; G1-8; 喷防锈油; 非甲烷总烃; 间歇; 油雾净化器处理，FQ-01排放. G1-1; 湿式机加工1#; 非甲烷总烃; 间歇. 湿式机加工2#; 非甲烷总烃; 间歇; 产生量较小，不定量分析. G1-4; 表面处理-抛丸; 颗粒物; 间歇; 自带除尘器处理，FQ-02排放. G1-6; 焊接; 颗粒物; 间歇; 滤筒除尘器处理，FQ-02排放. G1-7; 激光切割; 颗粒物; 间歇. G1-5; 表面处理-二楼打磨台; 颗粒物; 间歇. 表面处理-其他打磨; 颗粒物; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G1-2; 机加工-氧乙炔切割; 颗粒物; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G2-1; 检验实验室-刻字机; 颗粒物; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G2-2; 检验实验室-镶嵌机; 非甲烷总烃; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G2-3; 检验实验室-磨抛; 颗粒物; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G2-4; 检验实验室-红外碳硫; 二氧化硫; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. G2-5; 小型切割机; 颗粒物; 间歇; 产生量极小，对环境影响可忽略不计. 废水; W1-1; 抛光废水; 生产废水（COD、SS、氨氮、总氮、石油类）; 间歇; 进入污水处理设施处理后回用，不外排. W1-2; 去毛刺废水. W1-3; 清洗废水. W1-4; 员工生活; 生活污水 （COD、SS、氨氮、总氮、总磷）; 间歇; 接入梅村水处理厂. 固废; S1-1、S1-6、S1-9; 开料、干式机加工、表面处理; 废金属; 间歇; 外售综合利用. S1-10; 焊接; 废焊丝; 间歇. S1-13; 包装; 废包装材料; 间歇. S2-3; 检验实验室; 不合格品; 间歇. S; 废气处理; 废滤筒; 间歇. S1-2、S1-8、S1-12; 湿式机加工、喷防锈油、装配; 废油; 间歇; 委托有资质单位处理处置. S1-3、S1-7; 湿式机加工、铰孔; 含油金属屑; 间歇. S1-3、S1-7; 湿式机加工、铰孔; 废乳化液; 间歇. S1-4; 湿式机加工; 废磨削液; 间歇. S1-14; 污水处理站; 废浓液; 间歇. S1-15; 污水处理站; 污泥; 间歇. S2-1; 检验实验室; 实验废液; 间歇. S2-2; 检验实验室; 废切割液; 间歇. S; 设备维护; 废抹布手套; 间歇. S; 废油; 间歇. S; 油类包装; 废油桶; 间歇. S; 其他化学品包装; 其他废包装材料; 间歇. S; 废气处理; 废滤芯; 间歇. S; 员工; 生活垃圾; 间歇; 环卫部门统一清运. 噪声; /; 空压机、废气处理风机等; 设备工作噪声; 连续; 优化选型，合理布局，车间隔声，距离衰减后厂界达标. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）大气环境质量现状 根据《2023年度无锡市生态环境状况公报》，全市环境空气中臭氧最大8h第90百分位浓度（O3-90per）167微克/立方米，较2022年改善6.7%；细颗粒物（PM2.5）和二氧化硫（SO2）年均浓度分别为28微克/立方米和8微克/立方米，较2022年持平；可吸入颗粒物（PM10）、二氧化氮（NO2）和一氧化碳（CO）年均浓度分别为50微克/立方米、32微克/立方米和1.2毫克/立方米，较2022年分别恶化2.0%、23.1%和9.1%。2023年度无锡市全市环境空气质量情况见下表。 表3-1 2023年无锡市环境空气质量情况 区域; 年份; PM2.5 (μg/m3); PM10 (μg/m3); 二氧化硫(μg/m3); 二氧化氮 (μg/m3); 一氧化碳 (mg/m3); O3 (μg/m3). 无锡市; 2023年; 28; 50; 8; 32; 1.2; 167. 评价标准; 35; 70; 60; 40; 4; 160. 按照《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准进行年度评价，所辖“二市六区”环境空气质量六项指标中，细颗粒物、可吸入颗粒物、二氧化氮、二氧化硫和一氧化碳浓度均达标，臭氧浓度均未达标。 （2）特征污染物环境质量现状调查 本报告所在区域环境空气中非甲烷总烃数据引用《无锡动力电池再生技术有限公司新增4.5万吨/年退役动力电池智能拆解与梯次利用项目环境影响报告书》于2023年6月1日至2023年6月7日对距离本项目所在地4.1km处无锡动力电池再生技术有限公司（新吴区新东安路50号）的本底监测数据。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据”本项目引用的监测数据符合建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据要求。 表3-2 环境空气监测资料结果统计 测点名称; 检测时间; 污染因子; 1小时浓度 （mg/m3）; 标准 （mg/m3）. 无锡动力电池再生技术有限公司; 2023.6.1-2023.6.7; 非甲烷总烃; 0.27-1.33; 2.0mg/m3. 由上表可知：项目所在区域的非甲烷总烃浓度能达到《大气污染物综合排放标准详解》中的标准要求。环境空气质量现状良好。 2、地表水环境 本项目建成后经化粪池预处理后的生活污水接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。根据江苏国舜检测技术有限公司出具的检测报告（编号：GS2502054021），采样日期为2025年2月14日，检测及评价结果详见下表。 表3-3 地表水水质评价 单位：mg/l（pH除外） 采样地点; 采样时间; 内容; pH; CODcr; SS; 氨氮; 总磷. 梅村水处理厂下游1000m; 2025.2.14; 浓度值; 7.4; 15; 19; 0.165; 0.06. /; 最大污染指数; /; 15; 19; 0.165; 0.06. /; 最大超标倍数; /; /; /; /; /. Ⅲ类标准值; —; 6~9; ≤20; ≤30; ≤1.0; ≤0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 监测资料表明，监测断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、声环境 本项目周围50米范围内没有声环境敏感目标。根据《2023年无锡市声环境质量状况》数据，无锡市区声环境质量现状为：无锡市区域环境噪声昼间均值为57.1分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准限值：昼间≤65dB（A）。 4、生态环境 本项目不涉及。 5、电磁辐射 本项目不涉及。 6、地下水环境 本项目位于工业园区，利用现有厂房，原料暂存区域、危废暂存区域等涉及物料泄漏的区域均做好防腐防渗措施，正常工况下不存在地下水环境污染途径，本报告不开展地下水环境现状监测。 7、土壤环境 土壤环境污染途径包括大气沉降、地面漫流、垂直入渗。本项目位于工业园区内，液态物料仓库、废液仓库和涉及液态物料的生产区域均做好防腐防渗和防泄漏措施，正常情况下不存在地面漫流的情况和垂直入渗的污染途径，仅防腐防渗措施失效时泄漏事故状态下会有少量泄漏。本项目大气污染物主要为非甲烷总烃和颗粒物，大部分在大气环境中扩散和分解，故本项目亦不存在大气沉降污染土壤环境的途径。因此本报告不开展土壤环境现状监测调查工作。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 经调查本项目周围500米范围内有大气环境保护目标。详见表3-4。 表3-4 大气环境保护目标一览表 序号; 名称; 地理坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境功能区; 规模 （户/人数）; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 无锡市佳亿达公寓; 120.485053; 31.505716; 居民; 环境空气质量达标; 二类区; 约1000人; 西南; 80. 2; 世家桥; 120.484748; 31.507571; 居民; 环境空气质量达标; 二类区; 约100人; 西南; 230. 3; 爱曼公寓; 120.491337; 31.507795; 居民; 环境空气质量达标; 二类区; 约1000人; 东; 450. 2、地表水 本项目污水经梅村水处理厂处理后尾水排入梅花港，最终汇入江南运河。地表水环境保护目标见下表。 表3-5 水环境保护目标一览表 名称; 保护要求; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水力联系. 距离（m）; 经纬度坐标/°; 高差; 距离（m）; 经纬度坐标/°. X; Y; X; Y. 1; 梅花港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 3300; 120.4857; 31.508014; 0; 3300; 120.485861; 31.507848; 纳污 水体. 2; 马桥港; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准; 15; 120.4857; 31.508014; 0; 130; 120.486463; 31.508803; 周围水体. 3、声环境 本项目周围50米范围内无声环境保护目标。 4、地下水环境 本项目所在区域不存在地下水资源的开采利用情况，经调查项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 5、生态环境 本项目不涉及生态环境保护目标。 |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、环境质量标准 （1）环境空气质量标准 SO2、NO2、PM10、O3、CO、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》具体标准值。详见表3-8。 表3-6 环境空气质量标准 污染物名称; 浓度限值; 执行标准. 单位; 年平均; 24小时平均; 1小时平均. SO2; µg/m3; 60; 150; 500; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中的二级标准. NO2; µg/m3; 40; 80; 200. PM10; µg/m3; 70; 150; 450*. NOX; µg/m3; 50; 100; 250. CO; Mg/m3; -; 4; 10. O3; µg/m3; 160（8小时平均）; 200. PM2.5; µg/m3; 35; 75; -. 非甲烷总烃; mg/m3; -; 2; 《大气污染物综合排放标准详解》. *注：根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均浓度限值。 （2）地表水环境质量标准 本项目污水接管梅村水处理厂，纳污水体为梅花港。按照《江苏省地表水(环境)功能区划(2021-2030)》(苏环办[2022]82号)的要求，梅花港属《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水体。 表3-7 地表水环境质量标准限值表单位：mg/L(pH 为无量纲) 水域名; 执行标准; 标准级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 梅花港; GB3838-2002; III类水体; pH; 无量纲; 6-9. COD; mg/L; ≤20. NH3-N; ≤1.0. TP; ≤0.2. （3）声环境质量标准 根据《无锡市区声环境功能区划分调整方案》(锡政办发[2024]32号)的规定，项目所在地位于3类声环境功能区内，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准，具体见下表。 表3-8 声环境质量标准单位：dB（A） 类别; 昼间. 3类区环境噪声标准; ≤65. 2、污染物排放控制标准 （1）大气污染物排放控制标准 本项目废气主要来源于焊接、切割、抛丸、涂油工艺，排放的非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1和表3相关标准要求。 表3-9 本项目废气排放标准 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率 （kg/h）; 单位边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 60; 3; 4.0; DB32/4041-2021. 颗粒物; 20; 1; 0.5. 非甲烷总烃厂区内无组织排放限值执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中厂区内VOCs无组织排放限值。 表3-10 厂区内非甲烷总烃无组织排放限值一览表 污染物名称; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. （2）废水污染物排放控制标准 本项目废水接管市政污水管网，进入梅村水处理厂处理。本项目废水接管浓度COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准；其中NH3-N、TN、TP执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准。具体标准值见下表。 表3-11 水污染物排放执行标准（接管标准） 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 废水接管标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1A等级; NH3-N; 45. TN; 70. TP; 8. 梅村水处理厂共五期项目，目前五期项目共用一个总排放口，根据无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂排污许可证(证书编号:91320214752023336M002Y)，梅村水处理厂总排放口主要水污染物排放限值执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准(其中COD≤50mg、氨氮≤4mgL、总氮≤12mgL、总磷≤0.5mg)要求，SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 表3-12 中的一级A标准要求。具体数值见下表。 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 类《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)表2标准; pH值; 6-9（无量纲）. COD; 50. NH3-N; 4. TN; 12. TP; 0.5. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准; SS; 10. 注：全厂COD、SS、氨氮、总氮、总磷最终外环境排放量中废水污染物排放量按照梅村水处理厂2024年各污染因子实际监测数据年均浓度核算。根据梅村水处理厂2024年总排口水质监测数据，COD、SS、氨氮、总氮、总磷年均排放浓度分别为14.5mg/L、4mg/L、0.61mg/L、7.13mg/L、0.166mg/L。 本项目生产废水（磁力抛光、清洗、去毛刺废水）经污水处理站处理后回用于生产，回用水质执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中标准，详见下表： 表3-13 回用水质标准 类别; 执行标准; 污染物指标; 标准限值mg/L. 回用水标准; 《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2024）; COD; 50. 氨氮; 5. 总氮; 15. 总磷; 0.5. 石油类; 1. （3）噪声污染控制标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，详见表3-13。 表3-14 噪声排放执行标准 单位：dB（A） 厂界名; 执行标准; 级别; 单位; 标准限值. 厂界外1米; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008); 3类; dB(A); 昼间≤65. （4）固体废物污染控制标准 危险固废的暂存场所执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)；一般固废的暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 本项目建设地所在区域属于“两控区”和太湖流域，属于《江苏省太湖水污染防治条例》中规定的三级保护区。 废水：本项目废水最终接管梅村污水处理厂，可以在污水处理厂的污染物排放总量控制指标内进行平衡。 废气：本项目废气排放量在新吴区内平衡。 固废：零排放。 表3-15 项目污染物排总量申请指标(t/a) 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量; 排放增减量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 0.1717; 0.1545; 0.0172; 0.0172. 颗粒物; 1.6507; 1.5682; 0.0825; 0.0825. 无组织; 非甲烷总烃; 0.0191; 0; 0.0191; 0.0191. 无组织; 颗粒物; 0.1757; 0; 0.1757; 0.1757. 污染物名称; 产生量; 削减量; 接管量; 排放增减量. 废水; 废水量; 1800; 0; 1800; 1800. COD; 0.9; 0.225; 0.675; 0.675. SS; 0.72; 0.288; 0.432; 0.432. 氨氮; 0.072; 0; 0.072; 0.072. TP; 0.009; 0; 0.009; 0.009. TN; 0.108; 0; 0.108; 0.108. 污染物名称; 产生量; 利用量; 处置量; 排放量. 固废; 一般固废; 废金属; 2.04; 0; 2.04; 0. 废焊丝; 0.2; 0; 0.2; 0. 废包装材料; 1; 0; 1; 0. 不合格品; 0.01; 0; 0.01; 0. 废滤筒; 1; 0; 1; 0. 生活垃圾; 18; 0; 18; 0. 危险废物; 废油; 0.5; 0; 0.5; 0. 含油金属屑; 1; 0; 1; 0. 废乳化液、磨削液; 0.88; 0; 0.88; 0. 实验废液; 0.053; 0; 0.053; 0. 废切割液; 0.04; 0; 0.04; 0. 废抹布手套; 0.5; 0; 0.5; 0. 废油桶; 0.3; 0; 0.3; 0. 废包装材料（其他）; 0.5; 0; 0.5; 0. 废滤芯; 0.1; 0; 0.1; 0. 废浓液; 3.5; 0; 3.5; 0. 污泥; 12; 0; 12; 0. 注：原项目位于无锡市锡山区，本项目为跨区域搬迁，因此污染物总量在新吴区内重新评价。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 本项目利用现有的空闲厂房从事生产活动，施工期间的环境影响主要来源于装修和设备安装期间产生的噪声。为防止在建设期间发生上述环境污染的现象，使建设项目在建设期间对周围环境的影响尽可能小，建议采取以下的污染防治措施①合理安排设施的使用，减少噪声设备的使用时间；②注意清洁运输，防止在装卸、运输过程中的撒漏、扬尘及噪声；③建设单位应做好施工期管理工作，以减小对周围环境的影响。由于施工期较短，对当地环境空气、水环境、声环境影响时间较短，并且施工结束，以上影响立即消失，故不会降低当地环境质量现状类别。 |
| --- | --- |
| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 1、废水 本项目新增废水主要为生活用水、生产废水（磁力抛光、去毛刺、清洗废水）。 （1）废水污染物产生源强及污染治理措施 表4-1 本项目水污染物产生及污染防治措施情况表 产排污环节; 类别; 污染物种类; 污染物产生源强; 污染治理设施. 产生浓度（mg/L）; 产生量（t/a）; 处理设施; 治理工艺; 治理 效率; 是否为可行技术. 生活污水; 生活污水 1800t; COD; 500; 0.9; 化粪池; 厌氧生化; 25%; 是. SS; 400; 0.72; 40%. 氨氮; 40; 0.072; -. 总磷; 5; 0.009; -. 总氮; 60; 0.108; -. 生产废水; 磁力抛光、去毛刺、清洗废水 162t; pH; 8-9; -; 污水处理站; 混凝反应+蒸发浓缩，冷凝水经过反渗透后回用; -; 是. COD; 2000; 0.3240; 98.8%. SS; 200; 0.0324; 99%. 氨氮; 10; 0.0016; 85.6%. 总氮; 20; 0.0032; 85.6%. 石油类; 50; 0.0081; 98.4%. （2）废水污染物排放情况 表4-2 本项目水污染物排放情况表 废水类别; 废水量 （t/a）; 污染物 种类; 污染物排放源强; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口基本情况; 接管 标准 （mg/L）. 排放浓度（mg/L）; 排放量（t/a）; 编号; 名称; 类型; 地理坐标. 生活污水; 1800; COD; 375; 0.675; 直接排放 □ 间接排放 √; 梅村水处理厂; 非连续稳定排放，有规律; WS-001; 总排口; 一般排口; E：120.474911 N：31.503203; 500. SS; 240; 0.432; 400. 氨氮; 40; 0.072; 45. 总磷; 5; 0.009; 8. 总氮; 60; 0.108; 70. （3）水环境监测计划 本项目仅生活污水接管排放，根据管理部门要求和建设单位实际生产情况开展例行检测。 （4）废水治理措施及可行性分析 1）接管水处理厂集中处理的可行性分析 ①污水处理厂概况： 梅村水处理厂现有工程位于新吴区梅村镇梅里路安乐桥伯渎港与梅花港交汇处，污水处理厂东临梅花港，北邻伯渎港，东南侧紧靠梅村消防站，占地面积75000平方米。 梅村水处理厂现有一期处理规模为3.0×104m3/d，二期工程处理规模为3.0×104m3/d，三期一阶段工程处理规模为3.0×104m3/d，三期二阶段工程处理规模为2.0×104m3/d，四期一阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，四期二阶段工程处理规模为2.5×104m3/d，五期扩建工程处理规模为5×104m3/d，梅村水处理厂现已建成投运的处理规模共21×104m3/d，主要处理梅村工业园区、街道的工业废水和生活污水。 一期工程于2007年年底进行升级提标，工艺流程为：A2/O-SBR+滤布滤池工艺，并于2008年6月通过环保验收。梅村水处理厂一期工程提标升级后COD、氨氮、TN、TP等主要指标执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》标准（DB32/1072-2007）：即pH在6~9之间、COD≤50mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 二期工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2008年开工建设，并于2008年11日通过环保验收；三期一阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模3.0×104m3/d，于2011年开工建设，现已投入运营；三期二阶段工程设计采用MBR工艺，处理规模2.0×104m3/d。梅村水处理厂二期、三期工程的尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港，尾水的COD、BOD5 执行《地表水环境质量标准》Ⅳ类水质要求；SS、氨氮、TN、TP应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918－2002)表1中的一级A 标准的要求：即pH在6~9之间、COD≤30mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5(8)mg/L、TP≤0.5mg/L、TN≤15mg/L。 四期一阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d；四期二阶段工程设计采用MSBR+滤布滤池+超滤处理工艺，处理规模2.5×104m3/d。四期工程尾水1万m3/d排放至梅花港，4万m3/d回用。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5 ≤4 mg/L、氨氮 ≤1 mg/L、总氮≤5mg/L、总磷≤0.15 mg/L、SS≤10mg/L。 五期扩建工程处理规模为5×104m3/d，尾水作为景观环境用水及河道补给水排入梅花港（佳美浜）、梅荆浜、伯渎港。尾水水质SS执行优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表 1 中的一级 A 标准，其余指标类比《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的要求，即pH在6~9之间、COD≤20 mg/L、BOD5 ≤4 mg/L、氨氮 ≤1 mg/L、总氮≤5mg/L、总磷≤0.15 mg/L、SS≤10mg/L。 ②接管可行性分析 梅村水处理厂服务范围东、北至新吴区区界，西、南至沪宁高速公路；包括商业配套区沪宁高速公路以东片区、高新产业B区全部范围和高新产业C区全部范围，总服务面积约76.6平方公里。本项目位于江苏省无锡市新吴区锡协路182号，处于梅村水处理厂服务范围内，因此本项目废水接管梅村水处理厂是可行的。 ③处理规模的可行性分析 本项目污水拟接入梅村水处理厂进行处理，污水厂现已具备21万m3/d的处理能力，目前梅村水处理厂实际接管处理量为15万m3/d，尚有处理余量。 本项目新增废水排放量约1800t/a（6t/d），仍然在梅村水处理厂的剩余污水接管容量内，且梅村水处理厂已将本项目纳入接管计划，故本项目的废水接入该污水厂集中处理的方案是可行的。 ④工艺及接管标准上的可行性分析 建设项目废水主要为生活污水，水质可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准，满足梅村水处理厂水质接管要求，污水中不含有对梅村水处理厂污水处理工艺造成不良影响的物质，不会影响梅村水处理厂的处理工艺，因此排入梅村水处理厂集中处理是可行的。 2）生产废水处理系统可行性分析 ①本项目废水处理系统工艺流程如下图： 图4-1 本项目生产废水处理工艺流程图 工艺原理简介： 收集池：车间产生的废水通过收集管道进入收集池，主要进行水质水量的均衡，池内水位达到一定高度后启动提升泵将废水泵至后续处理系统。 混凝反应池：本系统废水含有大量悬浮物，废水首先进入混凝反应池，反应池内设有搅拌装置，在搅拌的同时投加药剂反应生产矾花，因矾花较多，反应生成废水直接进入压滤机进行泥水分离，分离后的清水进入后续芬顿氧化反应池，污泥外运。 低温蒸发设备：专门用于蒸发器浓缩。特别推荐用于处理多种污染废水或含油产品的水，尤其是来自RO浓水、清洗废水、表面处理废水、高盐废水、探伤检测废水或其他生产过程用水等等。低温蒸发装置示意图和原理如下： 图4-2 低温蒸发器示意图 预热：本步骤为全自动，浓水箱达到设定液位后，水泵运行产生真空，蒸发器自动进水，压缩机运行产生热量给蒸发罐内废水加热，在真空状态下，废水温度上升到30℃左右，废水开始蒸发，预热完成。 蒸发浓缩过程：蒸发温度设定为35-40℃，压缩机压缩冷媒产生热量，水分快速蒸发的同时，冷媒通过膨胀阀气化后吸收热量制冷，蒸气上升遇冷液液化进入储水罐，冷媒吸收了热量，通过压缩机压缩制热，给废水再加热。如果在蒸发的过程中有气泡上升，传感器检测到后，消泡剂自动加进去消泡，一个周期完成后，开始排出浓缩液（一个周期的时间可设定）。 浓缩液排出：一个蒸发周期完成后，压缩泵停止工作，浓缩液管路气动阀打开，蒸发罐加压，将浓缩液压入浓缩桶内。 低温蒸发器优势： ①常温下蒸发，不易产生水垢； ②潜心实验设计出来的高效抽真空射流系统，连续出水，维护成本低，噪音小； ③核心电气设备采用进口高端品牌，丹佛斯DSH系列压缩机，蒸发温度25℃，能效比可达9-10，西门子PLC、触摸屏，防挂料传感器，德国BD传感器，施耐德电气元件等； ④蒸汽过滤系统，内置蒸汽纯化滤芯（真空罐三级过滤），可去除99%以上的游离态的有机物和游离态的水，出水重金属为零，出水COD比传统迭代前的低温蒸发器提高70%，出水水质更好更透明； ⑤全浸没式盘管换热器，专业焊接设备进行管管焊接，循环泵可对其螺旋清洗 ⑥设备操作简单，人性化操作界面，引导性设计（参数设置、故障排除、维护提醒等）操作人员仅需按步操作即可完成； ⑦在用户手机端、电脑端可安装阿里云平台APP监测程序，易上手，无操作门槛； ⑧设备焊接人员具备压力容器焊接资质； ⑨低温热泵技术源于工业空调原理，技术成熟，且配件均可随时市场采购维护，维护费用极低。所有配件均无需返厂维修； ⑩热泵系统内置热量平衡防液击结构； 反渗透系统：本系统配套多介质过滤器和活性炭过滤器作为预处理装置，活性炭过滤器产水经过RO增压泵和RO高压泵进入反渗透系统，废水经过反渗透膜脱盐后，产水为纯水回用，RO浓水作为危废委外处置。 反渗透原理是在高于溶液渗透的压力下，借助于只允许水分子透过的反渗透膜的选择截留作用，将溶液中的溶质与溶剂分离，从而达到纯净水的目的。当纯水和盐水被半透膜隔开，半透膜只允许水分子通过而阻止盐通过，此时膜纯水侧的水会自发的通过半透膜流入盐水一侧，这种现象成为渗透，若在膜的盐水侧施加压力，那么水的自发流动将受到抑制而减慢，当施加的压力达到某一数值的时候，水通过膜的净流量等于零，这个压力成为渗透压力，当施加在膜盐水侧的压力大于渗透压力时，水的流向就会逆转，此时，盐水中的水将流入纯水侧。 反渗透膜是由具有高度有序矩阵结构的聚合纤维素组成的，他的孔径为0.1纳米~1纳米，即一百亿分之一米。其孔径很小可以去除滤液中的离子范围和分子量很小的重金属、农药、细菌、病毒、杂质等彻底分离。整个工作原理均采用物理法，不添加任何杀菌剂和化学物质，所以不会发生化学变相。 回用水箱：反渗透产生的纯水进入回用水箱暂时储存，达到一定液位后，通过提升泵泵至清洗线回用 本项目废水处理系统设计指标详见下表。 表4-4 本项目生产废水处理系统设计指标一览表 序号; 项目名称; 规格或型号; 单位; 数量; 备注. 一; 收集池. 1; 收集池; V=2m3; 只; 1; 利用原有. 2; 收集池提升泵; /; 台; 1; 利用原有. 二; 混凝反应池; 含搅拌机、加药装置; 套; 1; 利用原有. 三; 板框压滤机; 套; 1; 利用原有. 四; 低温蒸发系统. 1; 低温蒸发处理装置; 处理量：1t/d 9KW; 台; 1. 2; 配套设备; 气源，浓液收集桶等; 套; 1. 五; 反渗透系统. 1; 原水泵; CHL2-40; 台; 1. 2; 多介质过滤器; Φ400*1650mm FRP; 台; 1. 3; 活性炭过滤器; Φ400*1650mm FRP; 台; 1. 4; 反渗透机组; 4040; 套; 1. 5; 化学清洗系统; /; 套; 1. 6; 回用水泵; CHL2-40; 台; 1. 七; 系统部分. 1; 电气控制; 控制柜; 套; 1. 2; 电线电缆及桥架; /; 套; 1. 3; 管道阀门; /; 套; 1. 4; 零附件; /; 套; 1. 由上表可知：本项目生产废水处理系统各工艺段设计处理能力满足实际产生废水量的处理负荷要求，故处理设施规模设计合理可行。 ②废水工艺可行性分析 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理通用工序》（HJ1120-2020）中附录A废水污染防治可行技术参考表表A.1污水处理可行性技术参照表，结合本项目拟采用的废水处理工艺，对照分析。 表4-5 本项目废水防治可行技术参考表 废水名称; 主要污染物项目; 可行技术; 本项目. 生产类排污单位废水; 磁力抛光废水、去毛刺废水、清洗废水; pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷、石油类; 预处理：调节、隔油沉淀气浮中和吸附； 生化处理：水解酸化、厌氧、好氧、缺好氧（A/O）、厌氧缺氧好氧（A2/O）、序批式活性污泥（SBR）、氧化沟、曝气生物滤池（BAF）、移动生物床反应器（MBBR）、膜生物反应器（MBR）、二沉池； 深度处理及回用：混凝沉淀、沉淀、过滤、反硝化、高级氧化、曝气生物滤池、生物接触氧化、超滤、反渗透、电渗析、离子交换; 混凝反应+蒸发浓缩，冷凝水经过反渗透后回用. 根据工程设计单位提供的生产废水处理工艺的设计处理效果，本项目生产废水处理系统各工段进水和出水水质情况详见下表 表4-6 本项目废水防治可行技术参考表 序号; 名称; 项目; CODCr (mg/L); NH3-N (mg/L); TN (mg/L); SS (mg/L); 石油类(mg/L). 1; 收集池; 进水; 2000; 10; 20; 100; 50. 出水; 2000; 10; 20; 100; 50. 去除率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 2; 混凝反应池+板框压滤; 进水; 2000; 10; 20; 100; 50. 出水; 1200; 9; 18; 20; 20. 去除率(%); 40; 10; 10; 80; 60. 3; 蒸发浓缩装置; 进水; 1200; 9; 18; 20; 20. 出水; 120; 3.6; 7.2; 2; 2. 去除率(%); 90; 60; 60; 90; 90. 4; 反渗透系统; 进水; 120; 3.6; 7.2; 2; 2. 出水; 24; 1.44; 2.88; 1; 0.8. 去除率(%); 80; 60; 60; 50; 60. 5; 整体工艺; 进水; 2000; 10; 20; 100; 50. 出水; 24; 1.44; 2.88; 1; 0.8. 去除率(%); 98.8; 85.6; 85.6; 99; 98.4. 6; 设计排放标准; 50; 5; 15; /; 1. 根据上表，本项目废水经处理后，COD、SS、NH3-N、总氮、石油类浓度均能达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中标准。本项目拟采用的废水处理工艺均属于机械零部件工业较为常用的方法，技术成熟、可靠。因此，本项目拟实施的废水处理工艺可行。 |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 2、废气 （1）正常工况大气污染物产生源强核算 表4-7 本项目废气污染源强核算结果及相关参数一览表 工序/生产线; 污染源; 污染物; 排放 方式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 废气量 （m3/h）; 排放 时间 （h/a）. 核算 方法; 产生浓度 （mg/m3）; 产生量 （t/a）; 工艺; 处理效率; 是否为可行技术; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量 （t/a）. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; FQ-01; 非甲烷总烃; 有组织; 产污系数法; 11.9236; 0.1717; 油雾净化器; 90%; 是; 1.1944; 0.0143; 0.0172; 12000; 1200. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨; FQ-02; 颗粒物; 有组织; 产污系数法; 38.2106; 1.6507; 滤筒除尘器; 95%; 是; 1.9097; 0.0344; 0.0825; 18000; 2400. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 无组织; 物料衡算法; /; 0.0191; 未被捕集废气; /; /; /; /; 0.0191; /; 1200. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨; 颗粒物; 无组织; 物料衡算法; /; 0.1757; 未被捕集废气; /; /; /; /; 0.1757; /; 2400. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | 源强核算依据： 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），污染源源强核算可采用实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等方法。本项目为新建项目，源强核算选择产污系数法等可行技术。 ①湿式机加工的油雾废气G1-1、喷防锈油的油雾废气G1-8 本项目在开料和湿式机加工工序使用乳化液、磨削油、机油，在加工过程与高速旋转的刀具或工件激烈撞击和高温蒸发从而形成一种气溶胶物质，形成“油雾”，本报告以非甲烷总烃计。 本项目分为湿式加工1#、湿式加工2#，其中湿式机加工1#主要分布在一楼和二楼南侧靠墙处，年使用磨削油200kg，机油1t，乳化液180kg，参照文献《金属切削液油雾的形成及控制》（张巍巍，裴宏杰等，2008年1月），切削液蒸发损耗量约为2%~6%。本项目挥发量按最不利取6%，则非甲烷总烃产生量0.0828t/a。 本项目使用连续式涂油设备对产品标准喷涂上一层防锈油，油脂在喷嘴与压缩空气汇合，并被吹散成颗粒状的油雾，油雾挥发量按最不利取6%计，以非甲烷总烃计，年用量防锈油1.8t，则产生非甲烷总烃0.108t/a。 以上非甲烷总烃经集气罩收集至油雾净化器（收集效率按90%计，处理效率按90%计），然后通过一根15米高排气筒（FQ-01）排放，工作时间为1200h。 湿式加工2#为二楼的丝杆数控铣床和三楼的无心磨床，预计使用乳化液分别为10kg/a，油雾挥发量按最不利取6%。两道工序分别产生非甲烷总烃0.6kg/a，因非甲烷总烃产生量较小，且丝杆数控铣床密闭自动化加工，配套有油雾净化器，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 ②表面处理-抛丸G1-4 本项目在一楼设置2台抛丸机，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中“预处理-干式预处理件”中“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工艺，颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，预计一楼需要进行抛丸的工件量约为40t/a，则产生颗粒物0.0876t/a。经设备密闭收集，经自带除尘器处理后（收集效率按98%计，处理效率按95%计），接管FQ-02排气筒排放。 ③表面处理-其他打磨、二楼打磨台G1-5 本项目在一楼设置1台砂轮机。考虑到一楼的部分工件在运转过程中表面仍有毛刺，进行打磨处理，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中“预处理-干式预处理件”中“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工艺，颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，此工序预计年打磨工件约0.1t，则产生颗粒物0.219kg/a，颗粒物产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 本项目在三楼设置1台数控秧针磨尖自动化机床，对于少部分工件尖头的毛刺进行打磨去除，此工序预计年打磨工件约0.15t，则产生颗粒物0.3285kg/a，颗粒物产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 本项目在二楼设置固定工位打磨台，对焊接后的工件表面需要进行打磨处理，预计二楼需要打磨的工件量约为700t，则产生颗粒物1.533t/a，经集气罩收集至滤筒除尘器（收集效率按90%计，处理效率按95%计），然后通过一根15米高排气筒（FQ-02）排放，工作时间为2400h。 ④焊接G1-6、激光切割G1-7 本项目在焊接工序年使用焊丝20t，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434机械行业系数手册”中实芯焊丝焊接工艺颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，则产生颗粒物0.1838t/a。 激光切割机是利用激光束照射在钢材表面，使金属面熔化，从而形成切口，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中等离子切割工艺颗粒物产污系数为1.1千克/吨原料，本项目在激光切割工序预计切割钢管20t/a，则产生颗粒物0.022t/a。 以上颗粒物经集气罩收集至滤筒除尘器（收集效率按90%计，处理效率按95%计），然后通过一根15米高排气筒（FQ-02）排放，工作时间为2400h。 ⑤氧乙炔切割G1-2 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中“钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料”中“氧/可燃气切割工艺”颗粒物产物系数为1.5千克/吨原料，本项目少量产品需要进行氧乙炔切割，年切割量0.5t/a，则产生颗粒物0.75kg/a。颗粒物产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 ⑥刻字机G2-1、小型切割机G2-5 本项目需要用到刻字机刻字的样品量较少，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中等离子切割工艺颗粒物产污系数为1.1千克/吨原料，本项目在刻字机和小型切割机工序预计切割产品总量0.1t/a，则产生颗粒物0.11kg/a，颗粒物产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 ⑦镶嵌机G2-2 本项目使用金相专用热镶嵌粉进行镶嵌，加热温度为120度左右，金相专用热镶嵌粉是以酚醛树脂作为粘合剂，添加各种填料、固化剂和着色剂等，经过高温和一定压力（塑化）处理后形成的粉末状固体。根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公式计算，有机废气的排放系数为0.35kg/t原料，年使用镶嵌料为15kg/a，则产生非甲烷总烃0.0053kg/a，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 ⑧金相抛光机、金相预磨机G2-3 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》"33-37，431-434 机械行业系数手册”中“预处理-干式预处理件”中“抛丸、喷砂、打磨、滚筒”工艺，颗粒物产污系数为2.19千克/吨原料，实验室预计抛光和预磨样品约0.01t/a，则产生0.0219kg/a，颗粒物产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 ⑨红外碳硫分析G2-4 本项目工件基本为钢材，根据钢板的标准，一般钢材中硫的含量为≤0.035~0.05%，本项目按0.05%计，实验室预计需要检测样品约0.01t/a，则样品含硫量为0.005kg/a，在进行红外碳硫分析后，预计产生二氧化硫0.01kg/a，产生量较小，对环境影响可忽略不计，本项目不做详细分析。 表4-8 本项目废气污染物产生源强表 污染源; 污染物名称; 产生量(t/a); 收集方式; 捕集率（%）; 排气筒. 总产生量; 有组织; 无组织. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 0.1908; 0.1717; 0.0191; 集气罩; 90; FQ-01. 一楼抛丸; 颗粒物; 0.0876; 0.0858; 0.0018; 密闭收集; 98; FQ-02. 二楼焊接、激光切割、打磨台; 颗粒物; 1.7388; 1.5649; 0.1739; 集气罩; 90; FQ-02. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措 施 | （2）正常工况废气污染物排放情况 表4-9 正常工况本项目大气污染物有组织排放情况一览表 污染装置; 污染物种类; 排放情况; 排放口情况; 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率 （kg/h）; 排放量 (t/a); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃); 编号; 名称; 类型; 地理坐标; 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. 经度; 纬度. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 1.1944; 0.0143; 0.0172; 15; 0.8; 25; FQ-01; 废气排放口; 一般排口; 120.48594; 31.507995; 60; 3. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨; 颗粒物; 1.9097; 0.0344; 0.0825; 15; 0.8; 25; FQ-02; 废气排放口; 一般排口; 120.485922; 31.508765; 20; 1. 由上表可知：本项目有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中的相关标准。 表4-4 全厂废气产生及排放情况 污染源; 污染因子; 治理设施; 处理效率; 风量（Nm3/h）; 年运行时间（h/a）; 排放口; 执行标准; 排放量. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 油雾净化器; 90%; 12000; 1200; FQ-01排气筒; 江苏省《大气污染物综合排放标准（DB32/4041-2021）》; 非甲烷总烃：0.0172吨/年； 颗粒物：0.0825吨/年. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨; 颗粒物; 滤筒除尘器; 95%; 18000; 2400; FQ-02排气筒. 表4-10 本项目大气污染物无组织排放情况一览表 生产设施/无组织排放源; 产污环节; 污染物种类; 产生量 （t/a）; 主要污染防治措施; 效率; 排放量 （t/a）; 排放标准. 厂界浓度限值 （mg/m3）; 车间边界浓度限值（mg/m3）. 生产车间; 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 0.0191; 未被捕集废气; /; 0.0191; 4; 1小时平均浓度：6 任意一次浓度值：20. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨; 颗粒物; 0.1757; /; 0.1757; 0.5; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | （3）本项目大气污染防治措施有效性分析 1）本项目大污染物治理方案 图4-3 本项目废气污染治理方案示意图 2）污染治理措施简述 油雾净化： 油雾废气通过软管进入油雾净化器后，首先进入预分离器，较大的油雾颗粒在重力作用下掉入收集槽，油雾废气流入多层交织叠加的过滤模。块，大部分小颗粒油雾被阻留在滤网上，并聚集成大颗粒液滴流入收集槽；残余油雾颗粒经高效过滤模块过滤去除，净化后的清洁空气经15m高排气筒排放。 图4-4 油雾净化器工作原理图 滤筒除尘器： 含尘气体进入除尘器灰斗后，由于气流断面突然扩大及气流分布板作用，气流中一部分粗大颗粒在运行和惯性力作用下沉降在灰斗；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘沉积在滤料表面上，净化后的气体进入净气室由排气管经风机排出。 滤筒除尘器的阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。除尘器滤筒清灰可以离线，高压脉冲自动进行清灰或者由脉冲控制仪控制在线连续清灰。离线高压脉冲清灰由PLC程序或者脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭，首先进风风机关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气自己短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中。清灰完毕后，电磁脉冲阀关闭，风机打开，又恢复到过滤状态。脱落的粉尘掉入灰斗内通过卸灰阀排出。在线清灰即清灰的时候不会截断气流后清灰，它是直接在脉冲阀的控制下高压带气反向清灰，适用于粉尘浓度低的场合，脉冲阀可以由脉冲控制仪或者PLC直接控制。 在使用过程中必须定期对滤筒进行更换和清洗，以确保过滤器效果和精度，因为在过滤过程中粉尘除了被阻隔外还有部分会沉积于滤料表面，增大阻力。 3）废气收集效率可达性分析 根据《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758-2008）附录A中排风量的计算公式，本报告集气罩按照顶部吸风罩的公式和参数计算废气量，具体如下： 式中： Q—排风罩的排风量，单位为m3/s； F—罩口面积，单位为m2； v—平均风速，单位为m/s；集气罩口风速取0.7m/s，管道内风速取5m/s。。 ①一楼2台抛丸设备密闭收集，管道尺寸为∅400mm，废气风量理论值为4522m3/h；二楼焊接、激光切割、打磨工序上方均设置集气罩，集气罩尺寸为∅300mm，共33集气罩，废气风量理论值为5875m3/h。因此，FQ-01的废气处理总风量为10397m3/h，故风机风量18000m3/h符合要求，废气采用上部吸风罩是合理可行的。由此可见，本项目废气有效收集，集气罩收集效率可达90%以上。 ②湿式机加工1#、铰孔以及二楼喷防锈油上方设置集气罩，集气罩尺寸为500*500*400mm，共设18个集气罩，根据公式，废气风量理论值为11340m3/h，故风机风量12000m3/h符合要求，废气采用上部吸风罩是合理可行的。 4）废气治理措施可行性分析 表4-11 本项目废气治理措施可行性技术对照一览表 产生点; 污染物; 治理措施; 推荐技术; 是否为可行技术; 判定依据. 湿式机加工1#，铰孔，喷防锈油; 非甲烷总烃; 油雾净化器; 机械过滤、静电过滤; 是; 参考《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》. 一楼抛丸，二楼焊接、激光切割、打磨台; 颗粒物; 滤筒除尘器; 袋式除尘器、湿式除尘; 是. （4）无组织排放达标分析 本项目无组织废气排放及估算结果详见下表： 表4-12 无组织排放废气（面源）参数调查清单 名称; 面源起点经纬度/°; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率（kg/h）. E; N; 污染物; 速率（kg/h）. 车间; 120.485823; 31.508097; 15; 66; 46.5; 15; 1200; 正常; 非甲烷总烃; 0.0159. 2400; 颗粒物; 0.0732. - 表4-13估算模式计算结果统计 污染源; 污染因子; 厂界浓度 （mg/m3）; 厂界浓度标准限值 （mg/m3）. 生产车间; 颗粒物; 0.0059; 0.5. 非甲烷总烃; 0.0013; 4. 由上表可知，无组织排放非甲烷总烃、颗粒物达到江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中的相关标准。 （4）卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）的有关规定，无组织排放的有害气体进入呼吸带大气层时，其浓度如超过GB3095规定的居住区容许浓度限值，则无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。首先根据单个大气有害物质的等标排放量（Qc/Cm）筛选特征大气有害物质，本项目污染物的等标排放量计算结果见下表。 表4-14 大气有害物质等标排放量计算结果表 污染源; 污染指标; Qc排放速率kg/h; Cm小时标准浓度mg/m3; Qc/Cm. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0159; 2; 0.008. 颗粒物; 0.0732; 0.45; 0.1627. 根据上表可知，生产车间相关的大气污染物为颗粒物和非甲烷总烃，且这两种污染物的等标排放量相差＞10%，因此生产车间优先选择颗粒物为主要特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。计算公式如下： 式中：Cm——标准浓度限值； L——工业企业所需卫生防护距离； r——有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)1/2；； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数； Qc——污染物可达到控制水平时速率（kg/h）。 表4-15 卫生防护距离计算参数表 污染源名称; 污染 指标; 计算系数; 污染物最大排放速率 (kg/h); Cm (mg/Nm3); 无组织 排放源 面积 （m2）; 无组织排放源高度(m); 计算卫生防护距离 L计(m); L (m). A; B; C; D. 生产车间; 颗粒物; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.0732; 0.45; 3069; 10; 6.609; 50. 经上表计算，本项目的卫生防护距离为生产车间外50米。经现场踏勘，在该卫生防护距离内无居民点、学校、医院等敏感环境保护目标，符合卫生防护距离设置要求。 （5）非正常工况大气污染物产生及排放情况 本项目生产废气污染物来源于模压成型、热压复合，各废气处理设施与生产设施同步启停，不存在明显的非正常启停工况下的污染排放情况，本报告考虑废气处理设施维护不当而达不到设计去除效率的情况，按照去除效率50%计，排放时间按照1小时/次计，则非正常工况下的污染物排放源强详见下表。 表4-16 本项目有组织废气非正常工况下排放情况一览表 污染物排放源; 污染物; 事故原因; 排放浓度 （mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 持续时间 （h/次）; 执行标准. 浓度 （mg/m3）; 速率 （kg/h）. FQ-01; 非甲烷总烃; 废气处理效率50%; 5.97; 0.0716; 1; 60; 3. FQ-02; 颗粒物; 废气处理效率50%; 19.11; 0.3439; 1; 20; 1. 由上表可知：本项目非正常工况下有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物能够达到江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准。建设单位需要严格管理和维护废气污染治理设施，杜绝非正常工况的产生、降低或避免非正常工况的污染物排放影响。 （6）本项目大气污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，需定期对各废气排放口、厂界等各污染物浓度进行监测，建议监测内容和频次如下表所示。 表4-17 废气监测计划表 监测项目; 点位; 监测指标; 监测频次. 废气; FQ-01; 非甲烷总烃; 1年1次. FQ-02; 颗粒物; 1年1次. 厂界; 非甲烷总烃、颗粒物; 1年1次. 厂房门窗或通风口、其他开口（孔）等排放口外1m; 非甲烷总烃. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 3.噪声 （1）本项目噪声污染物产生及治理情况 项目生产过程产生噪声的设备主要有焊机、抛光机、磨床、风机等，选择生产车间东、南、西、北厂界各噪声预测点及作为关心点，进行噪声影响预测。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），室内声源和室外声源按照导则附录B和附录A分别计算： ①室内声源 A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； Q—指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在 一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； R—房间常数，R=Sα/(1 −α) ，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下： 式中：Lpli(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB；1pij L N—室内声源总数。 - 计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构 i 倍频带的的隔声量，dB； D. 将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： 式中：Lw ——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②室外声源 室外声源在预测点产生的声级计算模型见附录 A。项目各噪声源都按点声源处理，根据声长特点，其预测模式为： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； DC ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 项目中噪声源都按点声源处理，无指向性点声源几何发撒衰减的基本公式是： 式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB； Lp(r0) ——参考位置 r0 处的声压级，dB； r——预测点距声源的距离； r0——参考位置距离。 ③噪声贡献值计算公式 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T ——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s。 本项目高噪声设备及噪声源情况见下表。 表4-18 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 设备数量; 单台声功率级dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 方向; 距离; 方向; 声级; 方向; 声压级dB(A); 建筑外距离m. 生产车间; 抛丸机; 2; 75; 厂房隔声、距离衰减; 6; 27; 1; 东; 47; 东; 36.5; 8:00~17:00; 20; 东; 33.7; 72. 南; 27; 南; 46.6. 西; 6; 西; 53.9. 北; 17; 北; 40.9. 砂轮机; 1; 75; 18; 27; 1; 东; 47; 东; 33.5. 南; 27; 南; 43.6. 西; 19; 西; 45.8. 北; 16; 北; 38.0. 车床; 3; 75; 17; 25; 1; 东; 30; 东; 39.6. 南; 25; 南; 48.9. 西; 23; 西; 49.4. 北; 18; 北; 42.5; 南; 43.1; 10. 盘条车床; 5; 75; 15; 17; 1; 东; 24; 东; 42.3. 南; 18; 南; 53.0. 西; 23; 西; 51.6. 北; 24; 北; 44.0. 锯床/切管机; 2; 75; 36; 25; 1; 东; 14; 东; 39.3. 南; 20; 南; 48.5. 西; 42; 西; 43.7. 北; 21; 北; 40.4. 滚抛机; 2; 75; 8; 8; 1; 东; 10; 东; 39.7. 南; 8; 南; 52.9. 西; 8; 西; 52.9; 西; 44.9; 10. 北; 34; 北; 39.0. 振动研磨离心机; 1; 75; 21; 10; 1; 东; 36; 东; 34.3. 南; 21; 南; 45.2. 西; 10; 西; 49.0. 北; 35; 北; 35.9. 超声波清洗烘干机; 1; 75; 8; 10; 1; 东; 10; 东; 36.7. 南; 10; 南; 49.0. 西; 8; 西; 49.9. 北; 32; 北; 36.2. 圆模/平面磨; 3; 75; 40; 4; 1; 东; 15; 东; 41.0. 南; 4; 南; 56.8; 北; 36.3; 55. 西; 40; 西; 45.8. 北; 39; 北; 40.3. 焊机/打磨台; 33; 75; 12; 30; 1; 东; 11; 东; 51.8. 南; 30; 南; 58.1. 西; 12; 西; 63.3. 北; 2; 北; 55.1. 无心磨床; 2; 75; 60; 8; 1; 东; 2; 东; 40.6. 南; 8; 南; 52.9. 西; 60; 西; 41.1. 北; 30; 北; 39.4. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-19 工业企业噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 设备数量; 空间相对位置; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; 声功率级 dB(A); 距厂界距离m. 1; 空压机; 2; 30; 46; 1; 80; 东; 101; 基础减振、管道外壳阻尼、软连接；消声器；隔声罩; 8:00~17:00. 南; 56. 西; 40. 北; 53. 2; 风机; 1; 30; 46; 1; 80; 东; 101. 南; 56. 西; 40. 北; 53. 3; 风机; 1; 19; -2; 1; 80; 东; 101. 南; 11. 西; 40. 北; 101. 注：选取生产车间西南角为0点，XYZ为设备相对0点位置。 表4-20 厂界噪声预测结果 序号; 预测点位置; 昼间噪声贡献值dB(A); 昼间噪声标准值dB(A); 达标情况. 1; 东厂界; 46.2; 65; 达标. 2; 南厂界; 59.7; 65; 达标. 3; 西厂界; 54.5; 65; 达标. 4; 北厂界; 50.8; 65; 达标. 由上表可知：本项目各噪声设备经优化、配套隔声降噪设施、优化布局、距离衰减等措施后，各厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准限值。 3.2噪声自行监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，建议厂界至少每季度开展一次噪声监测，监测项目和监测内容如下表。 表4-21 本项目噪声监测计划 监测项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、南、西、北厂界; 连续等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准. |
| --- | --- |

| 营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4、固体废物 （1）本项目固体废物种类判断： 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）相关内容识别出本项目的固体废物。 表4-22 本项目副产物类别判定表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 废金属; 开料、机加工、表面处理; 固; 钢、铁; √; /; 4.2a. 废焊丝; 焊接; 固; 焊丝; √; /; 4.1h. 废包装材料; 包装; 固; 塑料; √; /; 4.1h. 不合格品; 检验实验室; 固; 钢; √; /; 4.1a. 废滤筒; 废气处理; 固; 滤筒、粉尘; √; /; 4.3n. 废油; 开料、机加工、喷防锈油、装配、设备维护; 液; 油; √; /; 4.2m. 含油金属屑; 开料、机加工; 固; 油、金属; √; /; 4.2a. 废乳化液、磨削液; 开料、机加工; 液; 乳化液、水; √; /; 4.1h. 实验废液; 检验实验室; 液; 盐、水; √; /; 4.1c. 废切割液; 检验实验室; 液; 切割液; √; /; 4.1h. 废抹布手套; 设备维护; 固; 手套; √; /; 4.1c. 废油桶; 油类包装; 固; 油、桶; √; /; 4.1h. 废包装材料（其他）; 其他化学品包装; 固; 化学品、桶; √; /; 4.1h. 废滤芯; 废气处理; 固; 滤芯、油; √; /; 4.3l. 废浓液; 废水处理; 液; 浓缩液; √; /; 4.3f. 污泥; 废水处理; 固; 污泥; √; /; 4.3k. 生活垃圾; 员工; 固; 生活废物; √; /; 4.1 i. （2）固体废物产生源强核算依据： 表4-23 固废产生源强表 序号; 产生工序; 固废名称; 产生量 （t/a）; 核算方法. 开料、机加工、表面处理; 废金属; 2.04; 类比分析法. 焊接; 废焊丝; 0.2; 经验系数法. 包装; 废包装材料; 1; 类比分析法. 检验实验室; 不合格品; 0.01; 经验系数法. 废气处理; 废滤筒; 1; 类比分析法. 开料、机加工、喷防锈油、装配、设备维护; 废油; 0.5; 物料平衡. 开料、机加工; 含油金属屑; 1; 类比分析法. 开料、机加工; 废乳化液、磨削液; 0.88; 物料平衡. 检验实验室; 实验废液; 0.053; 物料平衡. 检验实验室; 废切割液; 0.04; 物料平衡. 设备维护; 废抹布手套; 0.5; 类比分析法. 油类包装; 废油桶; 0.3; 经验系数法. 其他化学品包装; 废包装材料（其他）; 0.5; 经验系数法. 废气处理; 废滤芯; 0.1; 经验系数法. 废水处理; 废浓液; 3.5; 类比分析法. 废水处理; 污泥; 12; 类比分析法. 员工; 生活垃圾; 18; 经验系数法. - 1）废金属：根据同行业类比，下料、机加工过程中预计会产生2t/a废金属；抛丸过程产生少量废钢铁砂，约为钢/铁丸用量的10%，全厂使用不锈钢丸/铁丸0.4t/a，则产生废钢/铁丸约0.04t/a；则全厂预计产生2.04t/a废金属； 2）废焊丝：焊丝焊接过程会产生少量废焊渣，焊渣产生量约为原料使用量的 1%，全厂使用焊丝共计20t/a，则产生废焊丝约0.2t/a； 3）废包装材料：根据同行业类比，物料使用过程中会产生废包装材料1t/a； 4）不合格品：根据企业生产经验，实验过程中会产生0.01t/a的不合格品； 5）废滤筒：根据同行业类比，预计产生废滤筒1t/a； 6）废油：油雾净化器共收集到废油0.1545t/a，考虑到企业设备维护以及使用过程中产生的废油，则共计产生废油0.5t/a； 7)含油金属屑：根据同行业类比，湿式加工作业过程中预计产生含油金属屑1t/a； 8）废乳化液、磨削液：据水平衡图，预计产生废乳化液、磨削液0.88t/a； 9）实验废液：据水平衡图，预计产生实验废液0.053t/a； 10）废切割液：据水平衡图，预计产生废切割液0.04t/a。 11）废抹布手套：根据同行业类比，设备维护会产生含油抹布手套0.5t/a。 12）废油桶：机油、润滑油、防锈油用量共3.4t/a，170kg桶装，约20桶，单桶重约10kg；黄油用量1200kg/a，15kg桶装，约80桶，单桶重1kg；则废油桶0.28t/a，考虑到沾染的矿物油，则按0.3t/a计算。 13）废包装材料（其他）：清洗剂用量3t/a，25kg桶装，约120桶，单桶重约1.5kg；抛光液用量4t/a，50kg桶装，约80桶，单桶重2.5kg；乳化液用量200kg/a，170kg桶装，约2桶，单桶重10kg；磨削油用量200kg/a，170kg桶装，约2桶，单桶重10kg；镶嵌料用量15kg/a，2.5kg桶装，约6桶，单桶中约0.2kg；则其他废桶约0.4212t/a，考虑到沾染的物料则按0.45t/a计算。根据同行业类别，其他袋装式和瓶装式的化学品包装材料，预计产生0.05t/a。因此废包装材料（其他）共计产生0.5t/a。 14）废滤芯：企业一年更换一次油雾净化器的滤芯，预计产生废滤芯0.1t/a； 15）废浓液：类比同类型污水处理站，预计产生废浓缩液3.5t/a 16）污泥：类比同类型污水处理站，预计产生污泥12t/a 17）生活垃圾：本项目员工150人，年工作时间300天，产生的生活垃圾按0.4kg/（人·天）计，则共产生生活垃圾18t/a。 （3）固体废物属性识别 根据《国家危险废物名录（2025年版）》和《固体废物分类与代码目录》等文件，本项目固体废物属性判别和代码识别结果见下表。 表4-24 本项目固体废物属性判别情况表 工序/生产线; 固体废物名称; 主要有害物质; 物理性质; 危险 特性; 固废属性; 固废代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 综合利用量 （t/a）; 处理处置量（t/a）; 贮存方式. 开料、机加工、表面处理; 废金属; /; 固; /; 一般固废; SW17; 900-001-S17; 2.04; 0; 2.04; 袋装. 焊接; 废焊丝; /; 固; /; SW17; 900-001-S17; 0.2; 0; 0.2; 袋装. 包装; 废包装材料; /; 固; /; SW17; 900-003-S17; 1; 0; 1; 袋装. 检验实验室; 不合格品; /; 固; /; SW17; 900-001-S17; 0.01; 0; 0.01; 袋装. 废气处理; 废滤筒; /; 固; /; SW59; 900-009-S59; 1; 0; 1; 袋装. 员工; 生活垃圾; /; 固; /; SW64; 900-099-S64; 18; 0; 18; 袋装. 开料、机加工、喷防锈油、装配、设备维护; 废油; 油; 液; T,I; 危险废物; HW08; 900-249-08; 0.5; 0; 0.5; 密封保存. 开料、机加工; 含油金属屑; 油; 固; T,I; HW08; 900-200-08; 1; 0; 1. 开料、机加工; 废乳化液、磨削液; 乳化液、磨削油; 液; T; HW09; 900-006-09; 0.88; 0; 0.88. 检验实验室; 实验废液; 盐水; 液; T/C/I/R; HW09; 900-047-49; 0.053; 0; 0.053. 检验实验室; 废切割液; 切割液; 液; T; HW09; 900-006-09; 0.04; 0; 0.04. 设备维护; 废抹布手套; 油; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 0; 0.5. 油类包装; 废油桶; 油; 固; T,I; HW08; 900-249-08; 0.3; 0; 0.3. 其他化学品包装; 废包装材料（其他）; 化学品; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 0; 0.5. 废气处理; 废滤芯; 油; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0; 0.1. 废水处理; 废浓液; 浓缩液; 液; T/In; HW49; 772-006-49; 3.5; 0; 3.5. 废水处理; 污泥; 污泥; 固; T/C; HW17; 336-064-17; 12; 0; 12. （4）固废防治措施评述 表4-25 本项目固体废物处置利用情况表 工序/生产线; 固体废物 名称; 主要有 害物质; 物理性质; 固废属性; 危险 特性; 固废代码; 固废编码; 产生量（t/a）; 利用处置方式; 是否符合要求. 开料、机加工、表面处理; 废金属; /; 固; 一般固废; /; SW17; 900-001-S17; 2.04; 专业单位回收; 符合. 焊接; 废焊丝; /; 固; /; SW17; 900-001-S17; 0.2; 符合. 包装; 废包装材料; /; 固; /; SW17; 900-003-S17; 1; 符合. 检验实验室; 不合格品; /; 固; /; SW17; 900-001-S17; 0.01; 符合. 废气处理; 废滤筒; /; 固; /; SW59; 900-009-S59; 1; 符合. 员工; 生活垃圾; /; 固; /; SW64; 900-099-S64; 18; 环卫部门; 符合. 开料、机加工、喷防锈油、装配、设备维护; 废油; 油; 液; 危险固废; T,I; HW08; 900-249-08; 0.5; 委托有资质单位处置; 符合. 开料、机加工; 含油金属屑; 油; 固; T,I; HW08; 900-200-08; 1; 符合. 开料、机加工; 废乳化、磨削液; 乳化液; 液; T; HW09; 900-006-09; 0.88; 符合. 检验实验室; 实验废液; 盐水; 液; T/C/I/R; HW09; 900-047-49; 0.053; 符合. 检验实验室; 废切割液; 切割液; 液; T; HW09; 900-006-09; 0.04; 符合. 设备维护; 废抹布手套; 油; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 符合. 油类包装; 废油桶; 油; 固; T,I; HW08; 900-249-08; 0.3; 符合. 其他化学品包装; 废包装材料（其他）; 化学品; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.5; 符合. 废气处理; 废滤芯; 油; 固; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 符合. 废水处理; 废浓液; 浓缩液; 液; T/In; HW49; 772-006-49; 3.5; 符合. 废水处理; 污泥; 污泥; 固; T/C; HW17; 336-064-17; 12; 符合. （5）本项目固体废物管理要求 固体废物应实行全过程严格管理，从产生源头起分类收集、分区贮存、分类处理处置。一般工业固废和危险固体废物应分别设置存贮设施或场所，不可以一般工业固废和危险固体废物混合收集或存档，也不可将一般工业固废和生活垃圾等混入危险废物中。 1）一般固体废物管理要求 ※安全贮存要求： 要按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的要求设置暂存场所，无危险废物和生活垃圾混入，防止雨水进入造成二次污染。场内堆放和转移运输过程应防止抛洒逸散，转移过程中不会对沿线环境造成不良影响。 一般工业固废贮存场所并要按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》设置固体废物堆放场的环境保护图形标志牌。 ※综合利用要求 一般工业固废应根据其特性和利用价值，优先进行资源化利用。 2）危险废物管理要求 本项目主要危险废物为废油、含油金属屑、废乳化液、废磨削液、实验废液、废切割液、废抹布手套、废油桶、废包装材料（其他）、废滤芯、废浓缩液、污泥等，危废按照每一年转移一次，拟建10m2的危废仓库用于暂存危险废物，一次最大暂存量10t，危废仓库容量可满足固态危废贮存要求。危险固废堆场均已做好了防风、防雨、防渗措施，有足够且满足相关规定要求的固废贮存场所。危废暂存场所基本情况见下表。 表4-26 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危险废物暂存点; 废油; HW08; 900-249-08; 危废堆场; 10m2; 桶装; 0.5; 一年. 含油金属屑; HW08; 900-200-08; 袋装; 0.5; 半年. 废乳化液、磨削液; HW09; 900-006-09; 桶装; 0.88; 半年. 实验废液; HW09; 900-047-49; 桶装; 0.053; 一年. 废切割液; HW09; 900-006-09; 袋装; 0.04; 一年. 废抹布手套; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.5; 一年. 废油桶; HW08; 900-249-08; 桶装; 0.3; 一年. 废包装材料（其他）; HW49; 900-041-49; 袋装; 0.5; 一年. 废滤芯; HW49; 900-041-49; 桶装; 0.1; 一年. 废浓液; HW49; 772-006-49; 桶装; 1; 季度. 污泥; HW17; 336-064-17; 桶装; 1; 一个月. ※安全贮存要求： ①贮存设施或场所，贮存设施或场所应遵照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)设置，并分类存放、贮存，并必须采取防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施，不得随意露天堆放； ②对危险固废储存场所应进行处理，如采用工业地坪，消除危险固废外泄的可能。 ③对危险废物的容器或包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志； ④危险废物禁止混入非危险废物中贮存，禁止与旅客在同一运输工具上载运； ⑤固体废物不得在运输过程中沿途丢弃、遗撒。如将固体废物用防静电的薄膜包装于箱内，再采用专用运输车辆进行运输； ⑥在包装箱外可设置醒目的危险废物标志，并用明确易懂的中文标明箱内所装为危险废物等等。 根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)相关要求加强危废贮存设施管理，具体要求见下表。 表4-27 贮存设施建设要求 序号; 贮存设施建设要求; 本项目应采取的应对措施. 1; 贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。; 建设单位危废仓库内设置分类分区存放区域和标识牌，严格按照对应分类暂存。. 2; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存; 本项目不涉及常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物。. 3; 贮存设施或场所、容器和包装物应按 HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志; 本项目新增危废仓库将按照HJ 1276 要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志，并加强管理维护。. 4; HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月; 本单位应落实危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确。新增危废仓库建成后，将安装视频监控，并确保视频记录将按照要求保存至少3个月。. 5; 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。; 本项目危废仓库防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施完善，并应该在运营过程中加强管理和维护。液态危废暂存区域设置托盘。. 6; 贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。; 本项目危废仓库设专人负责，门口上锁并由专人保管，严禁无关人员进入。. 7; 贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）。; 本项目危废仓库内危险废物分类分区存放。液态危废存放在桶内，危废仓库地面拟铺设环氧地坪并设有托盘。. 8; 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存应设置气体收集装置和气体净化设施； 贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。; 本项目无易产生粉尘、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味的危险废物存放，各类危废均分别由密封桶或密封袋封装后放在危废仓库中，正常过程不会产生废气污染物。. 9; 贮存设施所有者或运营者应按照国家有关规定编制突发环境事件应急预案，定期开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。 贮存设施所有者或运营者应配备满足其突发环境事件应急要求的应急人员、装备和物资，并应设置应急照明系统。; 本项目危废仓库设计阶段应充分考虑泄漏监控和事故废水/液收集系统，建成后应及时修编突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，并开展必要的培训和环境应急演练，并做好培训、演练记录。. 10; 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。; 本项目固态危险废物采用不透气密封袋暂存，液态危险废物采用吨桶暂存。. 11; 危险废物贮存应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。; 本项目危险废物贮存设施投入使用前将完善国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。. 3）合理处置的要求 危险固体废物应遵循减量化、无害化的原则，建设单位应加强生产管理，源头上减少危险固废的产生，对已产生的危险废物应进行合理的收集和暂存，并合理安排时间委托有相应资质的危险废物处理处置单位处理处置。 本项目危险废物包括废油（HW08），含油金属屑（HW08），废乳化液、磨削液（HW09），实验废液（HW09），废切割液（HW09），废抹布手套（HW49），废油桶（HW08），废包装材料（其他）（HW49），废滤芯（HW49），废浓液（HW49），污泥（HW17）等，均应委托有资质单位处理处置。本项目所在地周围有上述危废处置单位的列举情况详见下表。建设单位在项目建成应结合产生的危废重量、周围危废处置单位的资质和能力、与项目所在地的距离等方面综合考虑，尽量就近选择处置单位。 表4-28 危险废物经营许可单位 序号; 企业名称; 地址; 许可证号; 经营品种及能力. 1; 无锡能之汇环保科技有限公司; 无锡市新吴区锡协路136号; JSWXXW0214OOI003-4; 处置医药废物（HW02）、废药物药品（HW03）、农药废物（HW04）、废有机溶剂与含有机溶剂废物（HW06）、废矿物油与含矿物油废物（HW08）、油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）、精（蒸）馏残渣（HW11）、染料、涂料废物（HW12）、有机树脂类废物（HW13）、感光材料废物（HW16）、表面处理废物（不含废槽液）（HW17，336-051-17、336-052-17、335-054-17、336-055-17、336-056-17、336-058-17、336-061-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17）、含金属羰基化合物废物（HW19）、有机磷化合物废物（HW37）、含酚废物（HW39）、含醚废物（HW40）、含有机卤化物废物（HW45）、其他废物（HW49）、废催化剂（HW50，251-016-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-158-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、263-013-50、275-009-50、276-006-50、900-048-50），合计19800吨/年. 2; 无锡鸿邦环保科技有限公司; 无锡市新吴区梅村工业集中区锡贤路108号6号标房底楼; JSWX0214CSO042-1; 收集医药废物(HW02)、废药物药品(HW03)、废有机 溶剂与含有机溶剂废物(HW06)废矿物油与含矿物油物(HW08)油/水、烃/水混合物或乳化液(HW09)、精(蒸)残渣(HW11)、染料、涂料废物(HW12)有机树脂类废物(HW13)、感光材料物(HW16)、表面处理废物(HW17)、焚烧处置残(HW18)、含铜废物(HW22)、含锌废物(HW23)、含汞废物(HW29，仅限900-023-29 废含汞灯管)、含铅废物(HW31)、废酸(HW34)、废碱(HW35)、石棉废物(HW36)、含醚成物(HW40)、含镍废物(HW46)、有色金属冶炼废物(HW48)、其他废物(HW49)、废催化剂(HW50)，合计5000吨/年(仅限无锡市范围内。. 综上所述，本项目所在地周边有处置本项目产生的危险废物的资质单位，且有一定的处理能力和处理余量，可消纳本项目产生的危险废物。因此，本项目产生的危险废物委托处置的方式可行。 4）生活垃圾管理要求 办公生活垃圾用垃圾桶收集后由环卫部门统一清运处理。 5. 土壤、地下水 （1）本项目土壤、地下水污染防治措施 本项目地下水和土壤污染主要来源于危险废物的泄漏，建设单位生产区域拟在水泥硬化地面的基础上铺设环氧树脂涂层；危险废液桶装加盖后放在防渗漏托盘。根据本项目平面布局特点应如下防渗措施： 表4-29 本项目分区防渗要求 序号; 防渗分区; 防渗要求. 1; 危废仓库; 重要防渗区域：水泥硬化基础+环氧树脂涂层地面；设有防渗漏托盘。. 2; 车间内其他区域; 一般防渗：水泥硬化基础+环氧树脂涂层地面。. （2）本项目土壤、地下水跟踪监测计划 本项目地下水和土壤污染的可能性和程度均较小，正常情况可不开展地下水和土壤跟踪监测，当发生液态物料、危险废液等物质泄漏、废气处理装置事故且泄漏液可能进入到外环境时，在泄漏物质流经的区域附近开展地下水和土壤的监测，检查泄漏事故污染影响情况。 6.生态 本项目不涉及。 7.环境风险分析 7.1风险潜势初判 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： Q=q1/Q1+q2/Q2……+ qn/Qn 式中：q1、q2…，qn 为每种危险物质的最大存在总量，t； Q1、Q2…Qn 为每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q＜10；②10≤Q＜100；③Q≥100。 本项目涉及的主要危险物质，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，本项目所涉及的易燃、易爆、有毒等危险物质临界量见下表。 表4-30 危险物质使用量及临界量 序号; 危险物质名称; 单元最大存在量（t）w; 临界量（Qn/t）; 该种危险物质Q值. 各种油类; 0.5213; 2500; 0.0002. 清洗剂; 0.135; 100; 0.0014. 抛光液; 0.1133; 100; 0.0011. 乳化液; 0.1707; 100; 0.0017. 磨削油; 0.1707; 2500; 0.00007. 乙炔; 0.0028; 10; 0.0003. 黄油; 0.019; 2500; 0.000008. 废油; 0.5; 2500; 0.0002. 废乳化液、磨削液; 0.88; 100; 0.0088. 实验废液; 0.053; 100; 0.0005. 废切割液; 0.04; 100; 0.0004. 废浓液; 1; 100; 0.01. 0.0247. 由上表可知，Q<1，环境风险物质的危险性较小。 7.2风险源分布情况及可能影响的途径 表4-31 本项目环境风险源分布情况及可能的影响途径 序号; 风险单元; 风险源; 风险物质; 风险类型; 影响途径. 1; 存贮单元; 原料仓库; 各油类、清洗剂、抛光液、乳化液、磨削油、黄油等; 泄漏 火灾; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 塑料粒子遇明火等引发火灾。. 2; 生产单元; 生产车间; 各油类、清洗剂、抛光液、乳化液、磨削油、黄油等; 泄漏 火灾; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 塑料粒子遇明火等引发火灾。. 3; 环保设施单元; 废气处理设施; 颗粒物、有机废气; 超标 排放; 废气处理设施运行不当或维护不到位，导致处理效率降低，引起废气污染物超标排放。. 危废仓库; 废油、废乳化液、废磨削液、实验废液、废切割液、废浓液等; 泄漏 火灾; 泄漏液进入地表水环境影响水质和水生生态环境； 废油等遇明火等引发火灾。. 7.3环境风险防范措施 建设单位应组建安全环保管理机构，配备管理人员，通过技能培训，承担该公司运行后的环保安全工作。安全环保机构组建后，将根据相关的环境管理要求，结合无锡市具体要求，制定各项安全生产管理制度、严格的生产操作规则和完善的事故应急计划及相应的应急处理手段和设施，同时加强安全教育，提高员工安全意识和安全防范能力。 风险防范措施的目的是从事故源头开始管理，消除产生事故的诱因，从而降低事故概率。 7.3.1选址、总图布置和建筑安全防范措施 （1）选址、总图布置 在厂区总平面布置方面，严格执行相关规范要求，合理布置生产车间设备平面布局，所有建、构筑物之间或与其它场所之间留有足够的防火间距，防止在火灾或爆炸时相互影响；生产车间之间的防火间距确保符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的标准和要求。严格按工艺处理物料特性，对厂区进行危险区域划分；按《安全标志》规定在装置区设置有关的安全标志。 （2）建筑安全防范 主要生产装置区布置在车间厂房内，对人身造成危险的运转设备配备安全罩。在楼板操作及检修平台有孔洞的地方设有盖板。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求进行设计。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。并按照《建筑灭火器配置设计规范(GBJl40-90)》和《火灾自动报警系统设计规范(GBJl66-88)》设置了消防系统，配备必要的消防器材。各建筑物根据《建筑物防雷设计规范(GB50057-1994)》要求采取相应的防雷设施。工作人员配备必要的个人防护用品。 7.3.2贮运安全防范措施 本项目储运安全防范措施主要涉及原料等，项目收集的危险废物贮存在危废暂存间内。严格执行《危险废物贮存污染控制标准》等有关要求。 危险废物仓库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：贮存场所地面作硬化处理，场所雨棚、围堰或围墙，设置危险废物识别标志，不同危险废物做到分类贮存。根据相关管理规定，危险废物贮存不得超过一年，企业必须按照管理要求做好台账记录，定期将项目产生的危险废物交给有资质的单位安全处置，禁止长期存放。危险废物收集转移过程按照要求办理转移审批手续，严格执行转移联单制度，确保危险废物从产生、转移到处置的全过程监控，防止抛洒逸散。 7.3.3工艺技术设计安全防范措施 各类设备和工艺管道从设计、安装，制造严格按照安全规定要求进行，设备、管道动静密封点采取有效的密封措施，防止物料跑冒滴漏。生产车间加强通风，所有设施必须通过验收后方能投入使用，高温设备和管道应设立隔离栏，并有警示标志。 按照《机械设备防护罩安全要求》（GB8196-87），对设备外露的运转部件设防护罩，对危险区域设置防护围栏。进入生产区域人员应穿戴好个人安全防护用品，如防护眼镜等。同时工作服要达到“三紧”，女职工的长发要束在安全帽内，以防意外事故的发生。生产时，须为职工提供相应的劳动防护用品，并建立职工健康档案，定期对职工进行体检。对于高温高热岗位，应划出警示区域或设置防护或屏蔽设施，防止人员受到热物料高温烫伤。 7.3.4自动控制设计安全防范措施 生产车间内设置火灾报警及消防联动系统，用于对厂内重点场所的情况进行监控。在生产车间及贮存区设置可燃性气体检测报警器、烟感报警器、火灾报警器，空气中产生烟雾或可燃性气体浓度出现异常时会及时报警，控制中心可立刻收到信号并采取相应措施。 生产工艺自动控制，减少人工操作的不稳定性，降低人为操作失误导致的事故发生的概率。 7.3.5电气、电讯安全防范措施 企业防爆、防火电缆，电气设施采用触电保护，爆炸危险区域的划分、防爆电器(气)的安装和布防符合《爆炸和火灾环境电力装置设计规范(GB50058-92)》要求。根据车间的不同环境特性，选用不同的电气设备，设置防雷、防静电设施和接地保护。执行《电气装置安装工程施工和验收规范》GB50254-96等的要求，确保工程建成后电气安全符合要求。配电箱开关等设施外壳，除接零外还应设置可靠的触电保护接地装置及安全围栏，并在现场挂警示标志。配电室必须设置挡板及金属网，如采用地下电缆沟，应设支撑架。 7.3.6火灾消防安全防范措施 （1）火灾防范措施：根据火灾危险性等级和防火，防爆要求，建筑物的防火等级均应采用国家现行规范要求。凡禁火区均设置明显标志牌。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（2018年版）的要求。在内按照规范要求配置消火栓及消防水炮，当地消防中队负责消防工作。 （2）火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至当地消防中队。 7.3.7安全生产管理系统 项目投产后，公司应在安全生产方面制订一系列的安全生产管理制度，健全安全生产责任制，建立各岗位的安全操作规程，技术规程，设置了安全生产管理机构，成立企业安全生产领导小组和配备专职安全生产管理人员。制订规章制度的主要有：安全教育和培训制度、劳动防护用品和保健品发放管理制度、安全检修制度、安全设施和设备管理制度、安全检查和隐患整改制度、作业场所职业卫生管理制度、事故管理制度。 7.3.8泄漏事故的防范 企业涉及液态原辅料时，物料泄漏事故防范是生产和储运过程中最重要的环节；发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。本项目发生泄漏后，泄漏物料经过收集沟最终收集暂存，待事故结束后委外处置。 ①发现物料贮存及输送容器、设备发生泄漏等异常情况时，岗位操作人员应及时向当班班长及调度汇报。相关负责人到场，由当班班长或岗位主操作人员成临时指挥组。相关负责人到场后，由车间职能部门、公司主管领导组成抢险指挥组，指挥抢险救援工作，视情况需要及时向有关部门求援。 ②在每年的雷雨季节到来之前，对贮存区的防雷、防静电的接地装置进行检测检查，如有不合格，必须进行整改。 ③定时到仓库检查，对有关情况及时处理，并作好记录。 ④定期检查各种装置的运行情况。对管道、阀门等装置作定期操作检查及时发现隐患，是预防事故发生重要措施；通过安装自控仪表加强对重要参数进行自动控制，对关键性设备部件进行定期更换，是防止设备失灵引起事故的措施之一。 7.3.9污染治理设施的管理 制定废气处理设施管理制度，专人负责并定期维护点检，按期更换活性炭、过滤棉，定期委托监测单位进行监测，确保处理设施长期稳定有效的运行。一旦发现废气处理设施异常，应立即通知应急组织机构指挥部领导并采取措施恢复正常，必要时需停止生产活动。 7.3.10事故应急预案 建设单位对有一定发生概率的事故都应建立应急预案，本报告在分析企业环境风险的基础上，提出突发事故应急预案。企业应编制完成《突发环境事件应急预案》，并报所在地环境保护主管部门备案。 本项目利租用厂房进行生产，在生产设施及公辅设施布局时应充分考虑设施、电器等的安全要求；企业将合理规划和协调采购管理，减少易燃易爆和有毒有害物料在厂区内的存储量。生产车间地面全部铺设环氧树脂涂层，危废仓库设有截流沟，各风险单元防腐防渗措施均应落实到位。公司已在雨水排口设有切断阀门，提高风险防控能力。 本项目在落实好上述风险防范措施的前提下，环境风险可控。 8. 电磁辐射 本项目不涉及。 9. 排污口规范化管理 根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）和省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环办[2024]16号）文相关要求设置排污口并张贴排污口环保标识牌。 （1）废气：本项目设有2个废气排放口，应按规范设置排放口、采样口、采样平台、排放口标识牌等； （2）废水：厂区试行清污分流、雨污分流，本项目依托现有园区的1个雨水排放口和1个污水排放口； （3）固废：本项目设1个一般固废暂存区和1个危废暂存仓库，应分别按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）等规范设置标识标志牌、信息公开栏等； （4）噪声：本项目高噪声设备主要为焊接工作站、抛丸、磨床、风机等设备，应在其作业区域内张贴噪声污染标示牌。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 有组织 | FQ-01 | 非甲烷总烃 | 集气罩收集，非甲烷总烃经油雾净化器处理，通过15米高排气筒FQ-01排放 | 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中大气污染物有组织排放限值 |
|  |  | FQ-02 | 颗粒物 | 抛丸产生的颗粒物密闭收集经自带除尘设施处理后与其他经集气罩收集的颗粒物经滤筒除尘器处理后，一起通过15米高排气筒FQ-02排放 |  |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 未被捕集废气 | 江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |
|  |  | 厂区内 | 非甲烷总烃 | / | 厂区内执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中标准 |
| 地表水环境 | WS-01 |  | pH、COD、SS、氨氮、总氮、总磷 | 生活污水经预处理后接管梅村水处理厂集中处理，尾水排入梅花港。 | 接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准 |
|  | / |  | 生产废水（COD、SS、石油类、氨氮、总氮） | 经污水处理站处理后回用，废浓缩液、污泥委托有资质单位处理处置。 | 回用水质满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2024）表1中标准 |
| 声环境 | 抛丸机、砂轮机、车车、风机等 |  | 设备工作噪声 | 优化选型、合理布局、配套必要的隔声设施 | 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | - 分类收集、分区存放、分类处理处置或综合利用； - 全过程管理。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 1、分区防渗：车间全部做防渗漏处理；危废仓库设有托盘； 2、加强管理：合理协调危险废物转移周期，尽量减少厂区内库存量。加强对可能存在泄漏风险的区域的巡查和管理，设置专门的部门和人员负责上述工作。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、防渗漏措施：分区防渗，固化地坪；危废仓库地面涉环氧地坪并设有截流托盘。 2、消防用水：园区消防用水依赖市政自来水供应系统。 3、建设单位按要求制定应急预案，并按应急预案的要求开展应急培训和演练工作、配备必要的应急物资和设施。。 4、设专人管理废气处理设施，定期点检和维护，确保长期稳定达标排放。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、加强管理，建立环保管理责任制度，落实责任人和职责，加强管理者和员工的环保意识培训和环保管理法规资料的学习。 2、本项目卫生防护距离为生产车间外50m，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，符合要求，今后该卫生防护距离内不得新建学校、居民区等敏感目标。 |  |  |  |  |

# 六、结论

- 1、相关法律法规及政策的相符性分析 建设项目位于太湖流域三级保护区内，建设内容与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号，2011年9月7日）和《江苏省太湖水污染防治条例》相关要求相符。建设项目符合国家、地方产业政策，项目选址符合区域总体规划，并能够满足生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上限的要求。 - 2、环保措施有效性分析 在全面落实第四章所述各项环保工程和治理、管理措施后，项目投运后各类污染物预期可达到有效控制实现达标排放，对外环境影响较小，不会降低区域功能类别： （1）水污染物：本项目生活污水经化粪池预处理后接管梅村水处理厂集中处理，接管浓度执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1中A等级标准。生产废水（磁力抛光废水、清洗废水、去毛刺废水）经厂内污水处理站处理后回用，零排放。 （2）大气污染物：生产车间排气筒FQ-01的非甲烷总烃排放浓度、排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求；排气筒FQ-02的颗粒物排放浓度、排放速率满足江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1限值要求。 厂界无组织排放的非甲烷总烃、颗粒物执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3中单位边界大气污染物排放监控浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行江苏省《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2中排放限值要求。 本项目新增2根15米高排气筒。 （3）固废：按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物的收集、处置和综合利用措施，固体废物零排放。危险废物应委托具备危险废物处置资质的单位进行安全处置。 （4）噪声：选用低噪声设备，合理布局并采取有效的减振、隔声等降噪措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类排放标准。 综上所述，年产3000万件机械零部件搬迁项目污染防治和风险防范措施有效可行；项目满足总量控制要求，环境风险可以接受。因此，在项目建设过程中有效落实各项污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，该项目的建设可行。

附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量 （固体废物产生量） ① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量 （固体废物产生量） ③ | 本项目排放量 （固体废物产生量） ④ | 以新带老削减量 （新建项目不填） ⑤ | 本项目建成后 全厂排放量 （固体废物产生量） ⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | / | 0.0172 | 0 | 0.0172 | +0.0172 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | / | 0.0825 | 0 | 0.0825 | +0.0825 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | / | 1800 | 0 | 1800 | +1800 |
|  | COD | 0 | 0 | / | 0.675 | 0 | 0.675 | +0.675 |
|  | SS | 0 | 0 | / | 0.432 | 0 | 0.432 | +0.432 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | / | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  | TN | 0 | 0 | / | 0.108 | 0 | 0.108 | +0.108 |
|  | TP | 0 | 0 | / | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
| 一般固废 | 废金属 | 0 | 0 | / | 2.04 | 0 | 2.04 | +2.04 |
|  | 废焊丝 | 0 | 0 | / | 0.2 | 0 | 0.2 | +0.2 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | / | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 废滤筒 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | / | 18 | 0 | 18 | +18 |
| 危险废物 | 废油 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 含油金属屑 | 0 | 0 | / | 1 | 0 | 1 | +1 |
|  | 废乳化液、磨削液 | 0 | 0 | / | 0.88 | 0 | 0.88 | +0.44 |
|  | 实验废液 | 0 | 0 | / | 0.053 | 0 | 0.053 | +0.053 |
|  | 废切割液 | 0 | 0 | / | 0.04 | 0 | 0.04 | +0.04 |
|  | 废抹布手套 | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | / | 0.3 | 0 | 0.3 | +0.3 |
|  | 废包装材料（其他） | 0 | 0 | / | 0.5 | 0 | 0.5 | +0.5 |
|  | 废滤芯 | 0 | 0 | / | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废浓液 | 0 | 0 | / | 3.5 | 0 | 3.5 | +3.5 |
|  | 污泥 | 0 | 0 | / | 12 | 0 | 12 | +12 |

附图：

附图1：建设项目地理位置图；

附图2：建设项目周围500米环境示意图；

附图3：本项目车间平面布置图；

附图4：厂区雨污水管网图；

附图5：土地利用规划图；

附图6：江苏省生态空间保护区域分布图；

附图7：无锡市环境管控单元图

附件：

- 江苏省投资项目备案证；

- 登记信息单；

- 营业执照；

- 建设项目环境影响审批现场勘察表；

- 厂房租赁合同及环保协议；

- 危废处置承诺书；

- 建设项目排放污染物指标申请表；

- 化学品MSDS及VOC

- 《委托书》；

- 环评项目技术服务合同书；

- 《声明确认单》；

- 《编制情况承诺书》；

- 全文公示截图；

- 现场踏勘照片。

- 江苏省生态环境分区管控综合查询报告书

- 废水设计方案专家论证意见